جزوه

دانلود پروژه های دانشگاهی

بانک پایان نامه

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی

دانلود پروپوزال ، گزارش کارآموزی و نمونه سوالات امتحانی

دانشگاه صنعتي امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

دانشكده مهندسی برق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

گرایش راه‌آهن برقی

عنوان

بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

نگارش

محمدحسین بی‌غرض

اساتید راهنما

دکتر احمد افشار

دکتر امیرابوالفضل صورتگر

بهمن 1392

صفحه فرم ارزیابی یا تصویب پایان‌نامه- اعضاء كميته دفاع

در این صفحه برگه تایید و تصویب پایان‌نامه موسوم به فرم کمیته دفاع را قراردهید.

اينجانب محمد حسین بی غرض متعهد مي‌شوم كه مطالب مندرج در اين پايان نامه حاصل كار پژوهشي اينجانب تحت نظارت و راهنمايي اساتيد دانشگاه صنعتي اميركبير بوده و به دستاوردهاي ديگران كه در اين پژوهش از آنها استفاده شده است مطابق مقررات و روال متعارف ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذكر گرديده است. اين پایان‌نامه قبلاً براي احراز هيچ مدرك هم‌سطح يا بالاتر ارائه نگرديده است.

در صورت اثبات تخلف در هر زمان، مدرك تحصيلي صادر شده توسط دانشگاه از درجه اعتبار ساقط بوده و دانشگاه حق پيگيري قانوني خواهد داشت.

كليه نتايج و حقوق حاصل از اين پایان‌نامه متعلق به دانشگاه صنعتي اميركبير مي‌باشد. هرگونه استفاده از نتايج علمي و عملي، واگذاري اطلاعات به ديگران يا چاپ و تكثير، نسخه‌برداري، ترجمه و اقتباس از اين پایان‌نامه بدون موافقت كتبي دانشگاه صنعتي اميركبير ممنوع است. 
نقل مطالب با ذكر مآخذ بلامانع است.

محمد حسین بی غرض

امضا

تقدیم به پدر و مادر دلسوز و مهربانم که همواره مرا در طی مراتب علمی یاری نمودند.

بسی شایسته است از اساتید فرهیخته‌ام جناب آقای دکتر احمد افشار و جناب آقای دکتر امیرابوالفضل صورتگر که با راهنمایی‌های کارساز و سازنده ایشان انجام این پایان‌نامه میسر گردید ; تقدیر و تشکر نمایم.

چكيده

امروزه با توسعه سریع سیستم‌های حمل و نقل ریلی درون شهری و برون شهری، تقاضای انرژی مصرفی و همچنین کیفیت سرویس دهی مطلوب‌تر افزایش یافته است. رقابت در این عرصه می‌تواند  در نحوه اجرای یک سفر بهینه با اهداف حداقل تاخیر زمانی سفر و حداقل انرژی مصرفی شکل بگیرد. در این پایان‌نامه چگونگی حصول یک سفر کارآمد توسط یک قطار، تحت قیود پروفیل مسیر و حدود سرعت مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، روش‌های بهینه‌سازی چند‌هدفه تکاملی NSGA-II و MOPSO و همچنین روش بهینه‌سازی تکاملی یک‌هدفه Krill Herds، برای تولید یک تراژکتوری سرعت با حداقل انرژی مصرفی، حداقل تاخیر زمانی سفر و همچنین با تامین آسایش مسافرین، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج به ازای یک زمان سفر معین 1200 ثانیه‌ای نشان داد که تراژکتوری سرعت تعیین شده توسط NSGA-II دارای بهترین عملکرد و کمترین انرژی مصرفی نسبت به دو الگوریتم دیگر است. همچنین جبهه‌های پارتو منتجه به ازای تعداد اعضا و تکرار یکسان نشان داد که در زمان‌های سفر کوتاهتر از حدود 1100 ثانیه و طولانی‌تر از 1500 ثانیه، MOPSO می‌تواند دارای نتایج مطلوب‌تری باشد.

با توسعه شبکه های الکتریکی حتی در نواحی بین شهری، بیشتر سیستم‌های تراکشن راه‌آهن امروزی از انرژی الکتریکی استفاده می‌کنند. در این پایان‌نامه یک سیستم تراکشن راه‌آهن 2×25 کیلو ولت AC 50 هرتز مورد بررسی قرار گرفته و برای چند مورد از مشکلات اساسی این سیستم نظیر عدم تعادل حدود 11 درصد در جریان بار و همچنین مصرف توان راکتیو بالا، یک SVC هوشمند پیشنهاد شده است. این SVC قادر است بصورت زمان واقعی و توسط الگوریتم بهینه‌سازی چند‌هدفه NSGA-II، میزان عدم تعادل جریان بار را به 98/0 درصد تقلیل داده و همچنین همزمان توان راکتیو مورد نیاز سیستم را نیز تامین کند.

واژه‌های کلیدی:

راه‌آهن برقی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، تراژکتوری سرعت بهینه، بهبود آسایش مسافرین

| فهرست عناوین | صفحه |
| --- | --- |

1	فصل اول  مقدمه	1

2	فصل دوم مروري بر سيستم‌هاي تراكشن راه‌آهن	5

2‌.1‌	سیستم‌های تراکشن الکتریکی	6

2‌.1‌.1‌ محركه موتور DC	8

2‌.1‌.2‌ محرکه موتور AC	9

2‌.2‌	تراکشن دیزل الکتریک	12

2‌.3‌	تراکشن هیبریدی	13

3	فصل سوم مروری بر روش‌های بهینه‌سازی	15

3‌.1‌	بهینه‌سازی یک‌هدفه	16

3‌.2‌	مفاهیم بنیادی در بهینه‌سازی چند‌هدفه	17

3‌.3‌	جستجو و تصمیم‌گیری	21

3‌.4‌	مروری بر روش‌های مرسوم در بهینه‌سازی چند‌هدفه	22

3‌.4‌.1‌ روش مجموع وزن‌دار	22

3‌.4‌.2‌ روش مقیدسازی ε	23

3‌.5‌	الگوریتم‌های تکاملی در بهینه‌سازی یک‌هدفه و چند‌هدفه	24

3‌.5‌.1‌ الگوریتم بهینه‌سازی تکاملی یک‌هدفه Krill Herds	27

3‌.5‌.2‌ جستجوی چند‌هدفه	32

3.5.3 الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه تکاملی NSGA-II	33

4.5.3 الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه تکاملی MOPSO	38

4	فصل چهارم مدل‌سازی حرکت قطار و توان تراکشن	44

4‌.1‌	فيزيك حركت وسايل نقليه	45

4‌.1‌.1‌ آشنايي كلي	45

4‌.1‌.2‌ کشش سطحی	46

4‌.1‌.3 مقاومت قطار	48

4‌.1‌.4‌ جرم موثر	48

4‌.1‌.5‌ معادله عمومي حركت وسيله نقليه	49

4‌.2‌	مدل‌سازي و  شبيه‌سازي	49

4‌.2‌.1‌ سوييچ وضعيت وسايل نقليه	50

4‌.2‌.2‌ ورودي‌های عملياتي	52

4‌.2‌.3‌ شبیه‌ساز حرکت قطار	57

4‌.3‌	معادلات حالت و توابع هدف	58

5	فصل پنجم بهینه‌سازی تراژکتوری سرعت قطار	61

5‌.1‌	اصل بخش‌بندی مسیر و گراف سرعت	63

5‌.2‌	ارائه یک استراتژی رانندگی کارآمد	63

5‌.2‌.1‌ ساخت تراژکتوری سرعت	63

5‌.2‌.2‌ تعیین شاخص کنترل با ضریب آسایش مسافرین	65

5‌.3‌	پیاده‌سازی الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه NSGA-II روی مساله مورد نظر	68

5‌.3‌.1‌ تعیین جمعیت اولیه	68

5‌.3‌.2‌ ابتکار در هدایت فرآیند جستجو	69

5‌.3‌.3‌ تعیین برازندگی اعضای فرآیند بهینه‌سازی:	69

5‌.4‌	پیاده‌سازی الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه MOPSO روی مساله مورد نظر	71

5.5‌	پیاده‌سازی الگوریتم بهینه‌سازی یک‌هدفه KH روی مساله مورد نظر	72

5‌.6‌	بیانی از مقاوم بودن در روش‌های بهینه‌سازی تکاملی	72

5‌.6‌.1‌ مقاوم بودن در بهینه‌سازی یک‌هدفه	73

5‌.6‌.2‌ مقاوم بودن در بهینه‌سازی چند‌هدفه تکاملی	74

5‌.7‌	مورد مطالعاتی	75

5‌.8‌	نتایج شبیه‌سازی و مقایسه	76

5‌.8‌.1‌ نتایج حاصل از اعمال الگوریتم NSGA-II	77

5‌.8‌.2‌ نتایج حاصل از اعمال الگوریتم MOPSO	78

5‌.8‌.3‌ نتایج حاصل از اعمال الگوریتم KH	80

5‌.8‌.4‌ تراژکتوری‌های سرعت بهینه	81

5‌.9‌	مقایسه نتایج با یک مرجع	85

5‌.10‌	ارائه یک شیوه برای استفاده از روش‌های پیشنهادی	87

6	فصل ششم بهبود کارایی سیستم تراکشن الکتریکی بوسیله کاهش عدم تعادل جریان و همزمان تامین توان راکتیو مورد نیاز	89

6‌.1‌	ساختار کلی یک سیستم 2×25 کیلو ولت AC اتوترانسفورماتوری	90

6‌.2‌	عیب یابی سیستم و ارائه راه‌حل	91

6‌.3‌	اجرای SVC	92

6‌.4‌	متعادل‌سازی جریان بار	93

6‌.5‌	جبران‌سازی توان راکتیو	94

6‌.6‌	تعریف مساله	95

6‌.7‌	فرآیند بهینه‌سازی	95

6‌.8‌	نتایج و بررسی	96

7	فصل هفتم نتيجه‌گيري و پیشنهادات	102

منابع و مراجع	104

پيوست‌ها	110

| فهرست اشكال | صفحه |
| --- | --- |

شكل 1.2 : محدوده عملكرد درايو تراكشن موتور DC تحريك مستقل	8

شكل 2.2 : منحني مشخصه گشتاور سرعت موتور القايي معمولي	10

شكل 3.2 : متغیرهاي مكانيكي و الكتريكي در چرخه كار موتور تراكشن	11

شكل 4.2: بلوك دياگرام سيستم نيروي محركه ديزل الكتريك	12

شكل5.2 : بلوك دياگرام سيستم محركه هيبريد ديزلي	13

شکل1.3 : مثالی از بهینه پارتو در فضای هدف (سمت چپ) و جواب‌های متناسب شدنی در فضای هدف (سمت راست)	18

شکل2.3: بیان گرافیکی روش‌های وزن‌دهی (سمت چپ) و مقید سازی (سمت راست)	23

شکل3.3: روابط بین فضاهای کد شده، تصمیم و هدف	25

شکل4.3: بلوک دیاکرام عملکرد الگوریتم NSGA-II	34

شکل 5.3: تعیین میزان ازدحام جمعیت	36

شکل 6.3: فرآیند NSGA-II	37

شکل 7.3: نحوه جدول بندی جواب‌های پارتو	42

شكل 1.4: مشخصه نيروي كششي و مقاومت در يك وسيله نقله ريلي معمولي	47

شكل 2.4 : سوييچ وضعيت يك وسيله نقليه بين دو وضعيت در فضاي سه بعدي	51

شكل 3.4 : سوييچ وضعيت يك وسيله نقليه در فضاي سه بعدي	52

شكل 4.4 : ماكزيمم شتاب در دسترس	53

شكل 5.4 : كنترل عملياتي مد دنده خلاص	54

شكل 6.4 : كنترل عملياتي مد ترمز ناشي از حد سرعت كاهش يافته	55

شكل 7.4 : كنترل عملياتي مد ترمز به منظور توقف در ايستگاه	56

شكل 8.4 : كنترل عملياتي مد ترمز در مدل‌سازي مبناي مكاني	56

شكل 9.4 : بلوك دياگرام شبيه‌ساز حركت يك قطار	57

شكل 1.5 : گراف سرعت و روند گزينش سرعت در هر موقعیت از پیش تعیین شده	63

شکل 2.5: منحنی شتاب ناشی از km های مختلف در مد شتابگیری	67

شکل 3.5: منحنی شتاب ناشی از kb های مختلف در مد ترمز	67

شکل 4.5: یک طرح برای توزیع اعضای جمعیت اولیه درون فضای تصمیم	68

شکل 5.5 : بلوک دیاگرام تعیین برازندگی	70

شکل 6.5: مفهوم مقاوم بودن در بهینه‌سازی یک‌هدفه	73

شکل 7.5: مفهوم مقاوم بودن در بهینه‌سازی چند‌هدفه	74

شکل 8.5 : نیروی کششی، شتاب و مقاومت متناظر با قطارVoyager کلاس 220	75

شکل 9.5 : پروفیل مسیر به همراه موقعیت تونلها	76

شکل 10.5: نمای بالای پروفیل مسیر	76

شکل 11.5: جبهه پارتو منتجه از الگوریتم تکاملی NSGA-II به ازای جمعیتها و تکرارهای مختلف	77

شکل 12.5: جبهه پارتو منتجه از الگوریتم تکاملی MOPSO به ازای جمعیتها و تکرارهای مختلف	79

شکل 13.5: مقایسه جبهه‌های پارتو دو الگوریتم NSGA-II و MOPSO	79

شکل 14.5: نمودار هزینه منتجه به ازای زمان سفر 1200 ثانیه	80

شکل 15.5: منحنی‌های بهینه سرعت، شتاب و موقعیت به ازای زمان سفر معادل 1200 ثانیه بدست‌آمده از الگوریتم NSGA-II	81

شکل 16.5: منحنی‌های بهینه سرعت، شتاب و موقعیت به ازای زمان سفر معادل 1200 ثانیه بدست‌آمده از الگوریتم MOPSO	82

شکل 17.5: منحنی‌های بهینه سرعت، شتاب و موقعیت به ازای زمان سفر معادل 1200 ثانیه بدست‌آمده از الگوریتم KH	83

شکل 18.5: نمایی از سیستم DAS پیشنهادی	88

شکل 1.6: ساختار کلی یک سیستم تراکشن 2×25 کیلو ولت AC اتوترانسفورماتوری	91

شکل 2.6: نمایی از یک SVC به همرا یک قطار	92

شکل 3.6: نمایی از محل نصب SVC روی سیستم	95

شکل 4.6: بلوک دیاگرام فرآیند بهینه‌سازی	96

شکل 5.6: جدول زمانی و تراژکتوری سرعت	97

شکل 6.6: جبهه پارتو منتجه از اعمال NSGA-II	97

شکل 7.6: عدم تعادل قبل از اعمال SVC	98

شکل 8.6: نمونه‌ای از بهبود عدم تعادل پس از اعمال SVC	99

شکل 9.6: پروفیل توان راکتیو	100

شکل 10.6: سوسپتانس‌های بهینه متناظر	100

| فهرست جداول | صفحه |
| --- | --- |

جدول 1.5: تعیین نوع مدهای عملیاتی توسط راهبر	66

جدول 2.5: پارامترهای قطار voyager کلاس 220	75

جدول 3.5: مقایسه نتایج سه الگوریتم در زمان‌های سفر گوناگون	85

جدول 1.6: چند مورد از نتایج بهینه	98

جدول 2.6: نتایج حاصل از بهبود عدم تعادل	99

فهرست علائم اختصاری

| AC | Alternative Current |
| --- | --- |
| ACO | Ant Colony Optimization |
| ATO | Automatic Train Operation |
| ATP | Automatic Train Protection |
| CBD | Critical Braking Distance |
| CSI | Current Source Inverter |
| DAS | Driver Assistant System |
| DC | Direct Current |
| DMU | Diesel Multiple-Unit |
| DP | Dynamic Programming |
| EMU | Electromotive Force |
| GA | Genetic Algorithm |
| GTO | Gate Turn Off |
| IGBT | Insulated Gate Bipolar Transistor |
| KH | Krill Herds |
| MOP | Multi-Objective Problem |
| MOPSO | Multi-Objective Particle Swarm Optimization |
| NSGA-II | Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II |
| PSO | Particle Swarm Optimization |
| SBC | Simulated binary Cross-over |
| SOP | Single Objective Problem |
| SVC | Static Var Compensator |
| VSI | Voltage source Inverter |

# فصل اول
 مقدمه

# مقدمه

با افزایش جمعیت و بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل در بیشتر کشورهای جهان، سیستم راه‌آهن شهری هنوز به عنوان یک سیستم حمل‌ونقل برتر شناخته می‌شود. علت این برتری می‌تواند  ناشی از اطمینان بالا و تاثیر زیاد این سیستم بر بهبود ترافیک شهری باشد.  جستجوي روش‌هاي كنترل بهينه براي قطارها بطوري‌كه استفاده از منابع انرژی را حداقل كند يكي از مسائل مهم روز در زمينه مهندسي راه‌آهن به شمار مي‌رود. در صنعت راه‌آهن دو راهكار کلی می‌تواند  براي بهبود انرژي مصرفي ارائه گردد، يكي بهبود تكنولوژي ساخت سیستم تراکشن راه‌آهن و ديگري تغيير در روند عملياتي قطار است. توسعه تكنولوژي قطار مي‌تواند شامل مواردي نظير كاهش جرم قطار [1]، طراحي پيشرفته سطوح قطار به منظور كاهش مقاومت آيروديناميكي [2] و یا افزودن تجهیزاتی به منظور بهبود بهره‌وری انرژی مطلوب‌تر باشد. براي تغيير در روند عملياتي قطار مي‌توان از شيوه عملكرد راهبر قطار [3,4] و يا طراحي جدول زماني مناسب [5] ياد كرد كه مي‌تواند سريعتر و با هزينه پايين‌تري اجرا شود.

در دهه‌هاي اخير روش‌های گوناگونی نظیر کنترل فازی [6]، كنترل دنده خلاص [7] و روش‌های بهینه‌سازی تکاملی به منظور بهبود عملكرد و کارایی انرژی قطار ارائه شده‌اند. ليكزينگ يانگ و همکارانش روي يك مدل رياضي به منظور جستجوي حركات بهينه قطار با مسير و زمان پيمايش از پيش تعيين شده و با هدف بهينه‌سازي مصرف انرژي و زمان سير قطار با استفاده از استراتژي كنترل دنده خلاص تحقيق كرده‌اند [8]. شاوفنگ لو و همکارانش پتانسيل اعمال استراتژي‌هاي مديريت توان پيشرفته براي يك قطار DMU را با استفاده از روش DP مورد ارزيابي قرار داده اند و در نهايت كاهش هزينه سوخت حدود  هفت درصد را در مقايسه با زماني كه موتورها به طور همزمان عمل مي‌كردند، نتيجه داده است [9].

مطالعات متعددي در مورد نحوه تعیین يك تراژکتوری سرعت بهينه انجام شده است که مي‌توان محور اين مطالعات را به دو دسته کلی تقسيم نمود: كنترل دنده خلاص و كنترل سراسري. كنترل دنده خلاص براي بهبود كارايي انرژي يك قطار در شرايط دنده خلاص مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مثلاً تعيين نقاط خاصي كه اگر موتورهاي تراكشن در آن نقاط هیچ گشتاوری تولید نکنند، مي‌تواند مسير سرعت بهينه را تضمين كند [7,8,10,11]. عموماً روش‌هاي  بهينه‌سازي غير قطعي از جمله الگوريتم ژنتيك‌ براي اين نوع مطالعه استفاده می‌شوند [10]. در [11] يك الگوريتم ژنتيك بهينه‌سازي دو سطحي ارائه شده است به‌طوري‌كه در گام اول نقاط دنده‌خلاص را براي عملكرد قطار شهري با هدف حداقل‌سازي انرژي مصرفي تعيين كرده و سپس در گام دوم يك مدل بهينه از تنظيم زمان بازيابي سفر بين ايستگاهي قطار با كاهش بيشتر در انرژي مصرفي ارائه می‌دهد. به گفته آقاي دينگ يونگ با استفاده از الگوريتم دو سطحي مي‌توان به اندازه 09/16 درصد در انرژي مصرفي در مقايسه با روش مرسوم صرفه‌جويي كرد. دسته دوم يعني كنترل سراسري از كل سيگنال‌هاي كنترلي ممكن استفاده می‌کند [12-14]. به علت طبيعت عمومي روش‌های کنترل سراسری، الگوريتم‌هاي استفاده شده عموماً از لحاظ محاسباتي بسیار پیچیده هستند. در اين مورد يك استراتژي كنترل سراسري عملي به گونه‌ای ارائه مي‌گردد، كه بتواند با استفاده از توالی‌های کنترلی مناسب، تراژکتوری‌های سرعت قطار با مصرف انرژي كارآمد را شناسایی کند. ليو و گلوويچر  يك راه‌حل تحليلي براي محاسبه پارامترهاي كنترل بهينه ارائه داده‌اند به‌طوري‌كه قطار را از يك نقطه به نقطه ديگر در يك زمان معين با حداقل انرژي مصرفي هدايت كند [12]. در [14] نيز يك روش كلي مبتني بر استفاده يك‌پارچه از  شبيه‌ساز ترافيك و يك كد بهينه‌سازي سيمپلكس ارائه شده است كه به طور اتوماتيك پارامترهاي بهينه نظير نرخ شتابگيري، نرخ كاهش شتاب و نرخ سرعت كروز را با معیار حداقل مصرف انرژی تعيين می‌کند. شاوفنگ لو ]15[ با استفاده از سه روش GA، ACO و DP روی یک گراف سرعت، تراژکتوری‌های بهینه سرعت را تحت قیود زمانی سفر و حدود سرعت بصورت آفلاین تولید کرده است و در نهایت اثبات کرده است که تراژکتوری سرعت بدست‌آمده توسط روش DP از لحاظ عملکرد و انرژی مصرفی مطلوب‌تر است.

در این پایان‌نامه، هدف، تولید تراژکتوری‌های سرعت بهینه است به گونه‌ای که تحت قیود حاکم بر مساله، همزمان هم از لحاظ انرژي مصرفی بهینه باشد و هم اینکه تحت این تراژکتوری سرعت، قطار با حداقل تاخیر زمانی سفر ممکن و با تامین آسایش مسافرین به مقصد مورد نظر برسد. دو الگوريتم  بهينه‌سازي چند‌هدفه NSGA-II ، MOPSO و الگوریتم بهینه‌سازی یک‌هدفه KH براي تحقق تراژكتوري سرعت قطار بهينه بكار گرفته شده‌اند. در ادامه، کارایی الکتریکی یک سیستم تراکشن راه‌آهن 2×25 کیلو ولت AC 50 هرتز مورد بررسی قرار گرفته، برخی از مشکلات اساسی این سیستم تعیین شده و راه‌حلی جهت رفع این مشکلات ارائه می‌گردد.

این پایان‌نامه در قالب فصل‌های زیر تدوین شده است:

- در فصل1، يك مقدمه عمومي از پيش زمينه، ‌انگيزه تحقيق، مورد مطالعاتي، اهداف و جزئيات پایان‌نامه آورده شده است.

- در فصل 2، مروري شده است بر سيستم‌هاي توان تراكشن راه‌آهن، شامل سيستم محركه DC و سيستم محركه AC‌. اين فصل يك پيش‌زمينه مهندسي برق براي مدل‌سازي وسيله حمل‌ونقل ريلي تشریح شده در فصل 4، مي‌باشد.

- در فصل 3، تكنيك‌هاي بهينه‌سازي مورد بررسی قرار گرفته است.

- در فصل4، جزئيات مدل‌سازي و  شبيه‌سازي سيستم توان تراكشن ارائه شده است. در اين فصل ابتدا به تعيين معادلات فيزيكي حركت وسايل نقليه پرداخته مي‌شود و سپس مفهوم سوئیچ حالت وسیله نقلیه نیز شرح داده مي‌شود.

- در فصل5، بهينه‌سازي تراژکتوری سرعت يك قطار ارائه مي‌گردد. در اين فصل یک شیوه رانندگی کارآمد با آسایش مسافرین بیان می‌شود و سپس يك گراف برای تولید تراژکتوری سرعت قطار ارائه مي‌گردد و در نهایت با استفاده روش‌های بهینه‌سازی تکاملی، تراژکتوری‌های سرعت بهینه تولید شده و از چندین منظر با یکدیگر مقایسه می‌شوند.

- در فصل6، پتانسیل استفاده از یک SVC به منظور بهبود کارایی الکتریکی یک سیستم تراکشن راه‌آهن برقی مورد بررسی قرار گرفته است.

- در فصل7، نتيجه گيري و كارهاي پيش روي اين پژوهش ارائه مي‌گردد.

# فصل دوم
مروري بر سيستم‌هاي تراكشن راه‌آهن

# مروري بر سيستم‌هاي تراكشن راه‌آهن

مانند هر وسيله نقليه، سيستم توان تراكشن راه‌آهن وظیفه تحویل يك توان مكانيكي را به عهده دارد كه مي‌تواند به انرژي جنبشي تبديل شود. این انرژی جنبشی با غلبه بر مقاومت‌های موجود در برابر حرکت، قطار را به حركت در می‌آورد ]16[.

براي هر سيستم تراكشن راه‌آهن برخی الزامات کلی وجود دارد که باید برآورده شوند:

- توانايي راه‌اندازي و حمل يك بار مشخص تحت يك جدول زماني را دارد.

- عمر سرویس‌دهي به اندازه کافی طولانی و تعمیر و نگهداری حداقل است.

- از نظر مصرف سوخت كارآمد باشد.

- سازگار با محيط زيست باشد.

در اين فصل سه سيستم تراكشن متداول در صنعت راه‌آهن نظیر سیستم تراکشن الكتريكي، ديزل الكتريكي و هيبريدی مورد بررسي قرار گرفته است. امروزه سيستم‌هاي تراكشن DC و AC‌ به دلیل توسعه شبکه‌های برق حتی در نواحی بین شهری، بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. سيستم‌هاي تراكشن ديزل الكتريك اساساً براي مسيرهايي كه برقدار نباشد، استفاده مي‌شوند. تركيب سيستم‌هاي توان مرسوم با تجهيزات ذخيره‌سازي انرژي، سیستم‌های تراکشن هیبریدی یا ترکیبی را تشکیل می‌دهند ]17[.

## سیستم‌های تراکشن الکتریکی

اولين كاربرد عملي تراكشن الکتریکی راه‌آهن به نيمه دوم قرن 19 بر مي‌گردد. در اولين مرحله از توسعه، از موتورهاي DC به همراه خطوط انتقال DC ولتاژ پايين استفاده شد. این شیوه تغذیه توان تراكشن اصلي به علت مشخصه كنترل گشتاور ساده آن معرف است. متعاقباً شبكه‌هاي توزيع DC ولتاژ بالا و شبكه‌هاي توزيع AC‌ فركانس پايين ( و) به عنوان دو روش تغذیه منابع تغذيه الكتريكي سيستم‌هاي تراكشن استفاده شدند. دلیل ظهور شبکه های انتقالAC ناشی از ویژگی‌های ذاتی موتورهای القایی در تولید گشتاور و همچنین سختي تامین انرژی الکتریکی از يك خط انتقال DC یا AC تک فاز بوده است ]18[. به سال 1950 نرسيده بود كه پيشرفت در الكترونيك قدرت، انتقال توان AC با فركانس صنعتي و ولتاژ بالا را به واقعيت تبديل كرد. پس از آن شبكه‌هاي kV25 با فركانس 50 يا 60 هرتز جايگزين شبكه‌هاي kV5/1 DC و شبكه‌هاي kV3 شدند ]19[. شبكه توان تراكشن براي تامين توان الكتريكي كل شبكه راه‌آهن برقي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و عموماً دو نوع شبکه تغذيه توان DC و AC وجود دارد ]20[.

براي يك سيستم تغذيه توان DC‌، توان الكتريكي معمولاً از طريق يك ريل هادي كه در مجاورت خط‌آهن نصب شده است تامين مي‌گردد. مزيت اصلي سيستم تغذيه توان DC ناشي از سهولت كنترل تجهيزات تراكشن موجود در قطار است. ولتاژ عمومي منابع تغذيه توان DC بين 600 تا 5/1كيلو ولت متغیر مي‌باشد. و اين به معني بالا رفتن جريان تاميني از مدارات منابع تغذيه و در نهايت افزايش تلفات الكتريكي است. سيستم‌هاي تغذيه توان DC بيشتر در خطوط ناحيه اي و شهري استفاده مي‌شوند.

يك سيستم تغذيه توان AC معمولاً از خطوط هوايي استفاده می‌کند. اين خطوط متشكل از يك خط تماس حامل جريان و کتنری مي‌باشد. خطوط هوايي در يك ارتفاع معيني از ريل قرار مي‌گيرند. سطح ولتاژ بالاتر در يك سيستم تغذيه توان AC، جريان و تلفات الكتريكي را كاهش مي‌دهد. همچنين به پست‌هاي برق كمتري در مقايسه با شبكه‌هاي تراكشن DC ولتاژ پايين نياز دارند. عموماً اين سيستم براي استفاده در سيستم‌هاي خطوط راه‌آهن سريع السير و داراي مسافت‌هاي طولاني مقرون به صرفه است.

سیستم مترو درون شهری تهران از شبکه 750 ولت DC و سیستم قطار برقی تهران-کرج از شبکه 25 کیلو ولت AC استفاده می‌کند.

### محركه موتور DC

بيشتر موتورهاي تراكشن DC كه در سيستم راه‌آهن استفاده مي‌شوند، ماشين‌هاي تحريك سري يا تحريك مستقل هستند. در موتورهاي سري سيم پيچ ميدان بصورت سري با سيم پيچ آرميچر متصل مي‌شود. در نتيجه میزان ميدان مغناطیسی بوسيله جريان آرميچر تعيين مي‌شود. كنترل سرعت ماشين DC سري بوسيله تغيير ولتاژ ترمينال در مرحله اول و همچنین تغيیر ميدان از طريق اعمال مقاومت دايورتر در سرعت‌هاي بزرگتر انجام می‌شود. این فرآیند یعنی مقاومت‌گذاری، موتور را به ناحيه تضعيف شار وارد می‌کند. نصب مقاومت سري در مدار موتور برای ورود موتور به ناحیه تضعیف شار باعث تلفات می‌شود و در عمل استفاده چندانی ندارد.

شكل 1.2 : محدوده عملكرد درايو تراكشن موتور DC تحريك مستقل

براي اينكه كل مشخصه نشان داده شده در شكل1.2 پوشش داده شود، از مقامت سري متغیر استفاده می‌شود. در ابتدا براي ايجاد يك گشتاور ثابت، هر دو جريان آرميچر و ميدان ثابت نگه داشته مي‌شوند. باافزايش سرعت رتور، توان خروجي تا زماني كه سرعت به مقدار نامي برسد افزايش مي‌يابد. متعاقباً جريان ميدان كاهش مي‌يابد كه به دنبال آن گشتاور نيز کاهش مي یابد. اين روند را عملكرد تضعيف شار مي‌نامند. پس از آنكه سرعت رتور از سرعت بحراني گذشت، جريان آرميچر افت می‌کند و سرانجام گشتاور نيز كاهش مي‌يابد و موتور وارد ناحيه ضعيف شار مي‌شود.

براي موتور تحريك مستقل، مدار تحريك ميدان مجزا از مدار آرمیچر است. كنترل سرعت همچنين از طريق تغيير ولتاژ آرميچر يا جريان ميدان نیز صورت مي‌گيرد. اين نوع موتور با ميدان تحريك مجزا مي‌تواند براي ترمز احيا كننده استفاده شود. در شكل 1.2، سه ناحيه كنترل با مشخصه هاي متفاوت در گشتاور، سرعت، جريان و توان نشان داده شده است ]19[.

### محرکه موتور AC

موتور القايي به مدت طولاني به عنوان تراکشن سيستم‌هاي تراكشن راه‌آهن استفاده شده است. با این‌حال، شمار زیادی از موتورهاي القایی پس از پیدایش الکترونیک قدرت مدرن نمايان شدند ]18[. دلایل آن به شرح زير است:

- كنترل سرعت موتور القايي بوسيله تغيير فركانس ورودي و همچنین تغيير ولتاژ منبع توان ورودي انجام می‌شود.

- مشكل تولید منبع تغذيه سه فاز مناسب از يك خط تراكشن DC يا تك‌فاز AC به‌وسيله تكنيك‌هاي الكترونيك قدرت میسر شد.

توسعه الكترونيك قدرت متكي بر توسعه عناصر نيمه هادي بوده است ]18[. در دهه 1960 توسعه تريستور قدرت، توليد چندين محركه لكوموتيو موتور القايي با تغذيه اينورتر آزمايشگاهي را در پي داشت. نقطه ضعف اصلي اين نوع از عناصر، سطوح ولتاژ و جريان پاييني بود كه مي‌توانستند تحمل كنند و اين منجر به محدود شدن كاربرد آنها در حوزه‌هاي توان بالا مي‌شد. در دهه 1970 توسعه تريستورهاي توان بالا باعث بكار بردن اينورترهاي منبع جريان (CSI) در درايوهاي تراكشن موتورهای جريان DC‌ شد. پس از آن تريستورهاي گيت خاموش (GTO) با توان خيلي زياد، اينورتر منبع ولتاژ (VSI) را در كاربردهاي راه‌آهن، تحقق بخشيد. در همين اواخر، ترانزيستورهاي دوقطبي گيت عايق (IGBT) كه داراي جريان عملكرد پايين و سرعت سوييچ زني بالايي هستند جاي GTO را گرفته‌اند. در دهه 1980 مبدل‌هاي پالس كه يك مبدل خطي AC-DC چهار ربعي است توسعه داده شدند. اين مبدل‌ها قابليت ايجاد درايوهاي موتور القايي VSI سه فاز را روي سیستم‌های راه‌آهن با تغذيه AC تكفاز، ميسر كردند.

در صنعت راه‌آهن دو نوع موتور AC ، سنكرون و آسنكرون رايج هستند. در موتورهاي سنكرون، سيم‌پيچي آرميچر روي استاتور قرار دارد و از ولتاژ اصلي تغذیه می‌شود و سيم‌پيچي ميدان روي روتور قرار دارد كه وظيفه توليد ميدان مغناطيسي اصلي موتور را به عهده دارد. جريان‌هاي سينوسي سه فاز متقارن در سيم پيچي آرميچر توليد يك ميدان منغاطيسي گردان يكنواخت می‌کند. جريان DC در سيم‌پيچي ميدان توليد يك ميدان مغناطيسي دائمي می‌کند. ميدان رتور سعي می‌کند با ميدان استاتور همراستا شود كه نتيجه آن توليد گشتاور است. هر چقدر زاويه بين دو ميدان مغناطيسي بزرگتر باشد گشتاور بزرگتري روي روتور اعمال مي‌شود ]20[.

شكل 2.2 : منحني مشخصه گشتاور سرعت موتور القايي معمولي

موتور آسنكرون یا موتور القايي به موتورهایی اطلاق مي‌شود كه ولتاژ و ميدان مغناطيس رتور به‌جاي اتصال فيزيكي از طريق القا توليد مي‌شوند. تفاوت قابل توجه بين موتورهاي سنكرون و آسنكرون اين است كه در موتور آسنكرون نياز به يك جريان DC در سيم‌پيچي رتور نمي‌باشد. جريان سه‌فاز از طريق استاتور توليد يك شار گردان در فاصله هوايي می‌کند. سپس جريان در هادي‌هاي رتور القا مي‌شود و توليد يك شار فاصله هوايي مخالف با شار گردان می‌کند. عكس‌العمل بين شار فاصله هوايي و جريان رتور سبب توليد گشتاور مي‌شود.

مطابق منحني مشخصه گشتاور سرعت يك موتور القايي ]20[ كه در شكل 2.2 نشان داده شده است، می‌توان گفت:

- گشتاور موتور در سرعت سنكرون كه سرعت در نقطه B است، برابر صفر است.

- منحني گشتاور سرعت بين بي باري (نقطه B) و بار كامل (نقطه A) تقريباً خطي است.

- ماكزيمم گشتاور به عنوان گشتاور شكست ناميده مي‌شود.

- گشتاور راه‌اندازي در موتور كمي بزرگتر از گشتاور بار كامل است.

- اگر سرعت موتور بيش از سرعت سنكرون شود، جهت گشتاور تغيير می‌کند. به اين معني سوییچ موتور به حالت ژنراتوری است.

كنترل سرعت موتور القایی به‌وسيله هر دوي ولتاژ و فركانس اعمالي به استاتور انجام مي‌شود. با استفاده از كنترل فركانس متغير، تغيير سرعت موتور به هر دو مقدار بالا و پايين سرعت نامي ميسر مي‌شود. همانطور كه در شكل 3.2 نيز نشان داده شده است. براي جلوگيري از اشباع مغناطيسي هسته موتور و جاري شدن جريان‌هاي مغناطيسي بيش از اندازه در ماشين القايي لازم است كه ولتاژ اعمالي به ترمينال‌هاي موتور كاهش داده شود ]18[.

شكل 3.2 : متغیرهاي مكانيكي و الكتريكي در چرخه كار موتور تراكشن

شكل3.2 نواحي متفاوت از عملكرد موتور را نشان مي‌دهد. ابتدا لازم است كه رابطه شار و ولتاژ نسبت به فركانس بيان شود.

(1.2)

(2.2)

در این روابط،  نيروي الكتروموتيو فاصله هوايي (EMF) می‌باشد كه تقريباً شبيه ولتاژ ترمينال  است به استثناي زماني كه موتور در سرعت پايين کار می‌کند، ولتاژ بين  و  افت می‌کند.  شار مغناطيسي و هم يك مقدار ثابت است. در رابطه (2.2)، شار با نسبت ولتاژ به فركانس متناسب است. يك شار ثابت بايد در مرحله راه‌اندازي و ناحيه شار ثابت براي داشتن عملكرد گشتاور ثابت در نظر گرفته شود. اين هدف با ثابت نگه داشتن نسبت ولتاژ به فركانس برآورده مي‌شود.‌

## تراکشن دیزل الکتریک

موتور ديزل در اوايل قرن بيستم به‌وسيله رادولف ديزل توليد شد. موتورهاي ديزلي مرسوم عملكرد خوبي در سرعت‌هاي پايين نداشتند. بنابراين ارتباط مستقيم بين موتور و چرخ‌ها بسته به شرایط می‌تواند نامطلوب باشد. به این علت معمولاً توان از طريق يك انتقال دهنده الكتريكي به چرخ‌ها منتقل مي‌شود. در يك سيستم تراكشن ديزل الكتريك، موتور ديزل براي راه‌اندازي يك ژنراتور الكتريكي استفاده مي‌شود، كه سپس توان الكتريكي توليدي به موتورهاي تراكشن منتقل مي‌شود. نمودار عملکرد يك سیستم نیروی محرکه دیزل الكتريكي معمولی در شکل4.2 نشان داده شده است.

شكل 4.2: بلوك دياگرام سيستم نيروي محركه ديزل‌الكتريك

در مقايسه با سيستم محركه الكتريكي، ‌سيستم محركه ديزل الكتريك داراي قدرت و كارايي كمتر، هزينه تعمير و نگهداري بالاتر و آلودگي و سروصداي بيشتري است. اما محركه ديزل الكتريك در محدوده وسيعي از كاربردها در صنعت حمل‌ونقل ريلي كاربرد دارد.

در حال حاضر تنها 2 درصد از خطوط راه‌آهن ايران برقي هستند كه البته قرار است اين میزان تا 15 سال آينده به 25 درصد برسد. بنابراين سيستم تراكشن ديزل الكتريك به دلیل محدودیت خطوط برق مي‌تواند يك نقش كليدي در صنعت ريلي ايران داشته باشد. بعضي از مزاياي تراكشن ديزل الكتريك در زير آمده است ]9[:

- حذف وابستگي به منبع توان الكتريكي. اين به معني آن است كه قطار هيچ محدوديتي نسبت به عدم وجود منابع تغذيه در مسيرهاي ريلي ندارد.

- عدم نياز به سرمایه‌گذاری برای یک سیستم قدرت ثابت.

- یک موتور دیزل، بالاترین حد کارایی خود را در یک محدوده خاص از سرعت برآورده می‌کند.

## تراکشن هیبریدی

یک وسیله نقليه راه‌آهن هيبريدي می‌تواند به صورت زير معرفی شود: هر وسیله حمل ونقل ريلي مانند لكوموتيو یا قطارهاي دیزلی چند واحدي (DMU) ‌ كه از سيستم‌هاي توان سوختي براي محركه استفاده می‌کند قادر است به‌وسيله يك سيستم ذخيره انرژي قابل شارژ مجدد برخط پشتيباني ‌شود. وسيله نقليه هيبريدي پيل سوختي ]21[ و ديزل الكتريك هيبريدي مرسوم ]22[،‌ دو مورد رايج از وسایل نقليه راه‌آهن هيبريدي به شمار می‌روند. نمودار بلوكي سیستم محرکه هیبریدی دیزل در شکل5.2 نشان داده شده است]25[.

شكل5.2 : بلوك دياگرام سيستم محركه هيبريدی

دو مزيت كليدي تكنولوژي تبديل انرژي برخط كه مي‌تواند براي كاهش مصرف انرژي كل و كاهش انتشار گازهاي آلوده استفاده شود بصورت زير است ]23[:

- استفاده از انرژي بازاحيا. سيستم ذخيره انرژي قابل شارژ مجدد، به طور موثر انرژي قابل احيا در طول ترمز كه بعداً براي تراكشن مجدد استفاده مي‌شود، را ذخيره می‌کند.

- بهبود كارايي عملكرد محركه اصلي. براي مثال، اگر موتور با كارايي انرژي پاييني در حال كار باشد، آنگاه موتور از مدار تغذيه جدا شده و توان تراكشن از طريق سيستم ذخيره انرژي محيا مي‌شود.

ذخیره‌سازی انرژی بصورت برخط، منافع بيشتري را برای استفاده از وسیله نقلیه ريلي هيبريدي جذب می‌کند. برخی از کشورها در گزارش خود به دو مساله عمده اشاره مي‌كنند كه می‌تواند از طریق دستگاه‌های ذخیره سازی انرژی برخط حل شوند ]24[. اين دو مساله می‌تواند شامل موارد زیر باشد: الف) مواقعی که قطار در شیب منفی تندی قرار دارد و می‌بایستی برای کنترل سرعت، ترمز کند و انرژی برگشتی ناشی از ترمز در یک سری مقاومت‌هایی با عنوان مقاومت استاتیک تلف و تبدیل به حرارت می‌شود. ب) در زمان راه‌اندازی قطار یک پیک توان به شبکه تحمیل می‌شود که این پیک توان می‌تواند روی بارها و تجهیزات دیگر تغذیه شونده از شبکه تاثیر منفی داشته باشد.

دستگاه‌های ذخیره سازی انرژی برخط می‌تواند برای رسیدن به اهداف زیر طی ترمز باز احیا مورد استفاده قرار گیرند.

- مدیریت اضافه ولتاژ در موتور تراكشن بدون افزایش قابل توجهی در ولتاژ پانتوگراف.

- كاهش اضافه جريان عبوري از پانتوگراف به سيستم تغذيه.

- بهبود نرخ استفاده از توان احيا شده.

# فصل سوم
مروری بر روش‌های بهینه‌سازی

# مروری بر روش‌های بهینه‌سازی

تقریباً هر مسئله‌ای در جهان واقعی شامل بهینه‌سازی همزمان چندین هدف رقیب و متناقض است. در بهینه‌سازی یک‌هدفه، ما فقط با یک جواب بهینه منحصر به فرد سروکار داریم که می‌تواند با روش‌های دقیق مانند برنامه‌ریزی خطی و ... هم جستجو شود. ولی در بهینه‌سازی چند‌هدفه به‌جای یک جواب بهینه تنها، مجموعه‌ای از جواب‌ها وجود دارد که به آنها جواب‌های بهینه در اصطلاح راه‌حل‌های بهینه پارتو می‌گویند. به مفهوم دیگر راه‌حل‌های مورد نظر بهینه هستند، اگر هیچ راه‌حل دیگری در فضای جستجو وجود نداشته باشد که از آنها بهتر باشد.

در این بخش بهینه‌سازی یک‌هدفه، اصل بهینه‌سازی چند‌هدفه و مفاهیم بنیادی آن و همچنین برخی از روش‌های مرسوم در تقریب مجموعه راه‌حل‌های بهینه پارتو و معایب آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت چند مورد از روش‌های بهینه‌سازی تکاملی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

## بهینه‌سازی یک‌هدفه

بهينه‌سازي عموماً به فرآيند انتخاب يك جواب از بین یک مجموعه از جواب‌های شدنی براي کمینه يا بیشینه‌سازی یک تابع هدف اطلاق مي‌شود. با فرض اینکه یک تابع هدف J با مقادير حقيقي از n متغير موجود باشد. يك فرم بنيادي از این معادله را می‌توان بصورت زیر نشان داد.

(1.3)                            باهدف

تابعي است كه باید بهينه شود، توابع قيد نامساوي و، توابع قيد مساوي و هستند. و مجموعه‌اي از شاخص‌ها براي قيود نامساوي و مساوي مي‌باشند.

اگر هدف مينيمم كردن تابع هدف باشد، آنگاه را تابع هزينه مي‌نامند و اگر هدف ماكزيمم كردن آن باشد، آنگاه به عنوان تابع برازندگي شناخته مي‌شود ]26[. در اين پایان‌نامه، یک تابع هزينه است كه باید حداقل شود.

## مفاهیم بنیادی در بهینه‌سازی چند‌هدفه

با فرض اینکه قرار است یک سیستم سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری مربوط به مثلاً یک تلفن همراه یا اتومبیل طراحی شود. اغلب در طراحی بیشتر سیستم‌ها کمینه‌سازی هزینه در کنار ماکزیمم عملکرد سیستم به عنوان هدف در نظر گرفته می‌شود. متناسب با کاربرد سیستم، هر هدف دیگری هم ممکن است اهمیت بیشتری داشته باشد مثلاً قابلیت اطمینان و مصرف انرژی. این اهداف می‌توانند به عنوان معیارهای بهینه‌سازی مجزا در نظر گرفته شوند و یا به عنوان قید فرمول‌بندی شوند.

تعریف 1:  مسئله بهینه‌سازی چندهدفه: یک MOP عموماً شامل یک مجموعه از n پارامتر (متغیرهای تصمیم)، یک مجموعه از k تابع هدف و یک مجموعه از m قید است. توابع هدف و قیود، توابعی از متغیرهای تصمیم هستند. هدف از بهینه‌سازی ماکزیمم کردن

(2.3)

بطوریکه

(3.3)

و

(4.3)

در این روابط x بردار تصمیم، y بردار هدف، X نمایانگر فضای تصمیم و Y نمایانگر فضای هدف هستند.

تعریف 2: مجموعه شدنی Xf مجموعه‌ای از بردارهای تصمیم x هستند که قیود e(x) را ارضا می‌کنند: (5.3)

نگاشت Xf به فضای هدف بصورت زیر نشان داده می‌شود:

(6.3)

با در نظر گرفتن مثال بالا، با فرض اینکه قرار است دو هدف عملکرد () و ارزانی () (عکس هزینه)، تحت قیود (e1) ماکزیمم شوند. بنابراین یک طراحی بهینه ممکن است یک معماری با ماکزیمم عملکرد و حداقل هزینه باشد، به‌طوری‌که شرایط کرانه‌ای نیز نقض نگردد. جواب بهینه برای هر هدف یک جواب بهینه برای هدف دیگر نیز می‌باشد. اما زمانی که توابع هدف مجزا به حد کافی متفاوت باشند حل MOP را دشوار می‌کند. زمانی‌که اهداف متناقض هستند، این اهداف نمی‌توانند به‌طور همزمان بهینه شوند ولی می‌توان یک مصالحه رضایت‌بخش بین این اهداف پیدا کرد. در مثال بالا، عملکرد و عکس هزینه رقیب یکدیگر هستند: عملکرد مطلوب‌تر، هزینه بیشتری را در پی دارد در صورتی‌که که طراحی ارزانتر، عملکرد پایین‌تری را نتیجه می‌دهد. مطابق با نیاز بازار، یک جواب میانی ( عملکرد متوسط و هزینه متوسط) می‌تواند یک مصالحه مطلوبی باشد که به عنوان جواب بهینه در نظر گرفته می‌شود.

در بهینه‌سازی یک‌هدفه، مجموعه شدنی مطابق با تابع هدف کاملاً منظم است: برای دو جواب   یا  و یا  است. هدف پیدا کردن جوابی است که مقدار ماکزیمم را بدهد ]27[. اما زمانی که چندین هدف موجود باشند، شرایط تغییر می‌کند، Xf کاملاً منظم نیست ولی می‌تواند دارای یک نظم جزئی باشد ]28[. در شکل1.3 سمت چپ این موضوع نشان داده شده است. جواب نقطه B بهتر از جواب نقطه C است که نشان دهنده عملکرد بهتر و با هزینه کمتراست. برای بیان ریاضی این مطب، از عملگرهای رابطه‌ای ،  و > بین بردارهای هدف استفاده می‌شود.

شکل1.3 : مثالی از جبهه پارتو بهینه در فضای هدف (سمت چپ) و جواب‌های متناسب شدنی در فضای هدف (سمت راست)

تعریف 3: برای دو بردار هدف u و v روابط زیر برقرار است:

(7.3)

(8.3)

(9.3)

روابط متناسب با عملگرهای رابطه‌ای  و  <نیز بصورت مشابه تعیین می‌گردد.

با استفاده از این مفهوم،  و  و در نتیجه  است. اما زمانیکه B با E مقایسه می‌شود، نمی‌توان گفت کدام بردار بهتر است، پس  و . هرچند راه‌حل متناظر با E ارزانتر است، اما دارای عملکرد پایین‌تری نسبت به راه‌حل متناظر با B می‌باشد. بنابراین، دو بردار تصمیم a و b می‌تواند دارای سه احتمال متناظر با نسبت  باشد: ، ، یا . در اینجا، سمبول‌ها و عبارات زیر به منظور تعیین شرایط گوناگون بین دو راه‌حل استفاده می‌شوند.

تعریف 4 (غلبه پارتو): برای هر دو بردار تصمیم a و b:

(10.3)

(11.3)

(12.3)

در شکل1.3 سمت راست، مستطیل خاکستری روشن معرف ناحیه‌ای در فضای هدف است که به‌وسیله بردار تصمیم متناظر با B غلبه می‌شود. مستطیل خاکستری تیره شامل بردارهای هدف متناظر با بردارهای تصمیمی است که راه‌حل متناظر با B را مغلوب می‌کند. تمام راه‌حل‌هایی که بردار هدف متناظر با آنها در هیچ کدام از این مستطیل‌ها قرار ندارند نسبت به راه‌حل متناظر با B بی‌تفاوت هستند.

معیار بهینگی برای مسائل MOP را می‌توان طبق مفهوم غلبه پارتو تعریف کرد. با رجوع مجدد به شکل1.3، A در بین B، C، D و E منحصر به فرد است و بردار تصمیم متناظر با آن (a) بوسیله هیچ کدام از بردارهای تصمیم دیگر مغلوب نمی‌شود. a بهینه است، به این معنی که آن نمی‌تواند در هیچ کدام از اهداف بهبود یابد بدون هیچ تاثیری در تنزل حداقل یکی از اهداف. هر راه‌حل، نشان دهنده یک بهینه پارتو است.

تعریف 5 (بهینگی پارتو): یک بردار تصمیم  غیرغالب خوانده می‌شود اگر:

(13.3)

در شکل1.3 نقاط سفید رنگ جواب‌های پارتو را نشان می‌دهد. این جواب‌ها نسبت به یکدیگر بی‌تفاوت هستند. تفاوت اصلی با بهینه‌سازی یک‌هدفه در اینجا نمود پیدا می‌کند: به این مفهوم که به جای تنها یک جواب، مجموعه‌ای از جواب‌های بهینه در اختیار است. نمی‌توان گفت که کدام یک از جواب‌ها از دیگری بهتر است مگر آنکه کاربر با اطالاعات دیگری جواب مورد نیاز خود را انتخاب کند.

به تمامی جواب‌های بهینه پارتو مجموعه پارتو گفته می‌شود و بردارهای هدف مطابق، جبهه یا پوسته پارتو نامیده می‌شود.

تعریف 6 (مجموعه های غیر غالب و جبهه‌ها): با فرض اینکه است، تابع p(A) مجموعه بردارهای تصمیم غیرغالب موجود در فضای A را می‌دهد:

(14.3)

مجموعه p(A) مجموعه غیرغالب متناظر با A و مجموعه مطابق بردارهای هدف f(p(A)) جبهه غیرغالب متناظر با A گفته می‌شوند. همچنین مجموعه  مجموعه بهینه پارتو نامیده می‌شود و مجموعه  نشان دهنده جبهه بهینه پارتو است.

تعریف 7: با در نظر گرفتن یک مجموعه از بردارهای تصمیم، آنگاه مجموعه A مجموعه بهینه سراسری گفته می‌شود اگر:

(15.3)

در نهایت لازم به ذکر است که یک مجموعه بهینه سراسری پارتو ضرورتاً شامل تمام جواب‌های بهینه سراسری نیست و هر مجموعه بهینه سراسری پارتو ممکن است شامل جواب‌های بهینه محلی نیز باشد ]27[.

## جستجو و تصمیم‌گیری

در حل یک MOP، دو فاکتور مجزا از لحاظ مفهومی در دشواری مسئله می‌توان یافت ]29[: جستجو و تصمیم‌گیری. مانند مسائل تک‌هدفه، فضاهای هدف بزرگ و پیچیده می‌تواند مسئله جستجو را سخت کند و همچنین استفاده از روش‌های دقیق مانند برنامه‌سازی خطی را غیر ممکن سازد ]30[. و فاکتور دوم اشاره به گونه‌ای از مسائل دارد که در آن باید یک راه‌حل مصالحه آمیز مناسب در مجموعه بهینه پارتو انتخاب کرد. قاعدتاً زمانی‌که اهداف متناقض هستند، فرآیند تصمیم‌گیری یا نحوه معاوضه بین این اهداف بسیار دشوار می‌شود.

متناسب با چگونگی ترکیب بهینه‌سازی و فرآیند تصمیم‌گیری، روش‌های بهینه‌سازی چند‌هدفه می‌توانند به سه دسته عمده تقسیم‌بندی شوند ]31[:

- تصمیم‌گیری قبل از جستجو: اهداف MOP به یک هدف تعمیم داده می‌شوند که بطور ضمنی، اولویت‌بندی توسط تصمیم‌گیرنده تعیین می‌شود.

- جستجو قبل از تصمیم‌گیری: در این حالت، بهینه‌سازی بدون هیچ اولویتی اجرا می‌شود. نتایج فرایند جستجو، یک مجموعه از راه‌حل‌های داوطلب است که در پایان، راه‌حل نهایی توسط تصمیم‌گیرنده انتخاب می‌شود.

- تصمیم‌گیری حین جستجو: تصمیم‌گیرنده می‌تواند طی تکرارهای بهینه‌سازی اولویت‌بندی را تغییر دهد. پس از هر گام بهینه‌سازی، تعدادی مصالحه مبتنی بر اطلاعاتی که تصمیم‌گیرنده داده است ظاهر می‌شود که فرآیند جستجو را هدایت می‌کند.

تعمیم چندین هدف به یک معیار بهینه‌سازی دارای این مزیت است که می‌توان با استفاده از استراتژی‌های بهینه‌سازی کلاسیک این مسائل را حل کرد. انجام جستجو قبل از تصمیم‌گیری تا حدی این مشکل را برطرف می‌کند و از آنجا که مانع اولویت‌بندی توسط تصمیم‌گیرنده می‌شود، باعث کاهش پیچیدگی فضای جستجو می‌گردد. ‌

## مروری بر روش‌های مرسوم در بهینه‌سازی چند‌هدفه

روش‌های کلاسیک برای تولید مجموعه جواب‌های پارتو، اهداف را به یک تابع هدف مستقل و با رویکرد تصمیم قبل از جستجو تبدیل می‌کنند. اما پارامترهای این تابع بوسیله تصمیم‌گیرنده تعیین نمی‌شود بلکه این پارامترها توسط بهینه‌ساز تغییر می‌کنند. در این زمینه روش‌های گوناگونی ارائه شده‌اند که معروفترین آنها می‌تواند شامل روش مجموع وزن‌دار ]31[، روش مقید‌سازی ε ]31[، برنامه‌سازی هدف ]30[، و روش minmax ]32[ باشد. از میان این روش‌ها، دو روش اول، بطور مختصر در زیر بیان شده است.

### روش مجموع وزن‌دار

در این روش MOP بوسیله یک ترکیب خطی از اهداف به یک SOP تبدیل می‌شود.

(16.3)

در این رابطه، wi وزن نامیده می‌شود و بدون از دست دادن کلیت مسئله می‌توان گفت  است. حل مسئله بهینه‌سازی بالا برای تعداد معینی از ترکیبات وزنی متفاوت منجر به یک مجموعه از راه‌حل‌ها می‌شود. یک حالت این است که یک الگوریتم بهینه‌سازی دقیق استفاده شده و همچنین تمام وزن‌ها نیز مثبت باشند. این روش فقط راه‌حل‌های بهینه پارتو را که بتوان به سهولت نشان داد را تولید می‌کند. فرض کنید بردار تصمیم شدنی a مقدار را برای یک ترکیب وزنی معین ماکزیمم کند اما بهینه پارتو نباشد. بنابراین حتماً یک راه‌حل b وجود دارد که a را مغلوب کند، یعنی بدون نقض کلیت مسئله  و  برای  است. بنابراین  یک تناقض برای این فرضیه است که ماکزیمم باشد.

مهم‌ترین مشکل این روش این است که وقتی جبهه پارتو غیرمحدب است، این روش نمی‌تواند تمامی راه‌حل‌های بهینه پارتو را پیدا کند. این فرآیند را می‌توان در شکل2.3 نیز ملاحظه نمود. برای وزن‌های ثابت w1 و w2، راه‌حل x به ماکزیمم متمایل می‌شود و. این معادله را می‌توان به فرم  نوشت که نشان دهنده یک خط با شیب در فضای هدف است که محور عمودی را در فاصله  از مبدا قطع می‌کند (خط تیره نشان داده شده در شکل2.3). بطور گرافیکی، فرآیند بهینه‌سازی متناسب حرکت این خط به سمت بالا است تا جایی که دیگر بردار هدف شدنی‌ای بالای آن نباشد و حداقل یک بردار هدف شدنی (در اینجا  A و D) روی آن قرار داشته باشد. اما نقاط B و C به هیچ وجه را ماکزیمم نخواهند کرد. اگر شیب افزایش یابد، D مقدار بزرگتری را برای نشان می‌دهد (نقطه چین بالایی) و اگر شیب کاهش یابد، A دارای مقدار بزرگتر از B و D است (نقطه چین پایینی).

شکل2.3: بیان گرافیکی روش‌های مجموع وزن‌دار (سمت چپ) و مقیدسازی ε (سمت راست)

### روش مقیدسازی ε

روش دیگری که تفاوتی نسبت به بخش‌های محدب یا غیر محدب جبهه بهینه پارتو قائل نمی‌شود، تعداد k-1 هدف از k هدف مستقل را به قید تبدیل می‌کند. هدف باقی مانده که به طور اختیاری انتخاب می‌شود، تابع هدف SOP منتجه می‌باشد:

(17.3)

کران‌های پایین یعنی، پارامترهایی هستند که بوسیله بهینه‌ساز به منظور جستجوی راه‌حل‌های بهینه پارتو تغییر می‌کند.

همانطور که در شکل2.3 سمت راست دیده می‌شود، روش مقیدسازی ε قادر به پیدا کردن جواب‌های متناظر با بخش غیر محدب جبهه پارتو می‌باشد. با قرار دادن  و (خط تیره) راه‌حل‌های متناظر با A به علت مجموعه قیود توسعه داده را راه‌حل‌های نشدنی نشان می‌دهد، در حالی که بردار تصمیم متناسب با B بردار را از میان راه‌حل‌های باقی مانده ماکزیمم می‌کند. بنابراین اگر کران‌های پایین به خوبی انتخاب نگردند ()، ممکن است مجموعه شدنی باقیمانده خالی باشد یعنی اینکه در آن هیچ راه‌حلی برای SOP متناظر موجود نباشد. به منظور جلوگیری از ایجاد این شرایط، یک محدوده مناسبی برای  از قبل تعیین می‌گردد.

## الگوریتم‌های تکاملی در بهینه‌سازی یک‌هدفه و چند‌هدفه

به طور کلی هر روش بهینه‌سازی تکاملی شامل سه فرآیند اصلی است:

الف) یک دسته از راه‌حل‌های کاندید وجود دارد.

ب) تحت یک فرآیند انتخاب قرار می‌گیرد.

ج) بوسیله اپراتورهای تکاملی (معمولاً ترکیب و جهش) دستکاری می‌شود.

با توجه به اینکه این فرآیند یک تکامل طبیعی است، هر راه‌حل کاندید، یک فرد یا عضو نامیده می‌شود و با این تفسیر یک مجموعه از راه‌حل‌های کاندید را یک جمعیت می‌نامند. هر عضو نشان دهنده یک راه‌حل ممکن یا یک بردار تصمیم است. در فرآیند انتخاب که می‌تواند به هر دو صورت احتمالی یا کاملاً قطعی انجام شود، افراد با کیفیت پایین از جمعیت حذف می‌شوند و در کنار آن افراد با کیفیت بالاتر باز‌تولید می‌شوند. هدف، تمرکز روی جستجو در بخش‌های خاصی از فضای جستجو است. کیفیت یک عضو با توجه به معیار بهینه‌سازی بوسیله یک مقدار اسکالر که برازندگی نامیده می‌شود، نشان داده می‌شود. لازم به ذکر است که این کیفیت متناسب با توابع هدف و قیود مسئله است. برای تعیین مقدار برازندگی یک عضو، ابتدا باید آن عضو رمزگشایی شود. در شکل3.3 این فرآیند برای عضو  نشان داده شده است. تابع نگاشت m، فرآیند رمزگشایی برای رسیدن به بردار تصمیم  را نشان می‌دهد.

شکل3.3: روابط بین فضاهای کد شده، تصمیم و هدف

ترکیب و جهش با هدف تولید راه‌حل‌های جدید به‌وسیله تغییر در افراد موجود در فضای هدف انجام می‌شود. اپراتور تقاطع تعداد معینی از والدین را می‌گیرد و تعداد معینی فرزند بوسیله تقاطع والدین تولید می‌کند. در ضمن، اپراتور جهش ، افراد را بوسیله ایجاد یک تغییر کوچکی در بردارهای متناظرشان البته با توجه به نرخ جهش معین، اصلاح می‌کند. با توجه به مفاهیم بالا، تکامل طبیعی به‌وسیله یک فرآیند محاسباتی تکرار شبیه‌سازی می‌شود. ابتدا یک جمعیت اولیه بصورت تصادفی (یا طبق یک الگوی خاص اختیاری) تولید می‌شود (فرآیند تکامل از این نقطه آغاز می‌شود). سپس حلقه تکرار که شامل گام‌های تکامل (تخصیص برازندگی)، انتخاب، بازترکیب و یا جهش است، با تعداد تکرار معینی اجرا می‌شود. هر حلقه تکرار یک نسل نامیده می‌شود و اغلب تعداد معینی از تکرارها به عنوان معیار توقف در نظر گرفته می‌شود. یا حتی شرایط دیگری نظیر وجود یک عضو با کیفیت کافی، ممکن است به عنوان معیار توقف نیز در نظر گرفته شود. در انتها بهترین اعضا در جمعیت نهایی یا اعضا پیدا شده در کل فرآیند تکامل به عنوان خروجی الگوریتم تکاملی محسوب می‌شود. در زیر یک ساختار بنیادی که در بیشتر الگوریتم‌های تکاملی موجود صادق است نشان داده شده است ]33[.

الگوریتم 1:

ورودی‌ها:   N, T, pc, pm( به ترتیب نرخ جهش، نرخ تقاطع، ماکزیمم تعداد تکرارها و سایز جمعیت)

خروجی: A (مجموعه غیرغالب)

گام اول) مقدار دهی اولیه:  و  قرار دهید.

a) Choose according to some probability distribution.

b) Set

End

گام دوم) تخصیص برازندگی: برای هر عضو ، بردار تصمیم و بردار هدف  را تعیین کنید و میزان برازندگی  را محاسبه کنید.

گام سوم) انتخاب:  قرار دهید.

a) Select one member  according to a given scheme and based on its fitness value.

b) Set.

End

گام چهارم) تقاطع یا ترکیب:  قرار دهید.

a) Choose two members and remove them from.

b) Recombine i and j. The resulting children are.

c) Add k; l to  with probability. Otherwise add I, j to.

End

گام پنجم) جهش:  قرار دهید.

For each memberdo

a) Mutate i with mutation rate. The resulting member

لازم به ذکر است که این الگوریتم مختص فقط یک الگوریتم تکاملی نیست یعنی اینکه لازم نیست اندازه جمعیت محدود باشد وهمچنین بازترکیب می‌تواند بیش از دو والد نیز داشته باشد. و همچنین تعداد زیادی از اپراتورهای انتخاب، تقاطع و جهش و ... نیز می‌توانند برای کاربردهای متفاوتی پیشنهاد شوند. تفسیر کاملی از انواع گوناگونی از الگوریتم‌های تکاملی را می‌توان در ]34[ یافت.

### الگوریتم بهینه‌سازی تکاملی یک‌هدفه Krill Herds

زمانی‌که شکارچیانی چون ماهیگیران، پنگوئن‌ها یا پرندگان دریایی به کریل‌ها حمله می‌کنند، با حذف کریل‌ها چگالی آن‌ها را کاهش می‌دهند. ترکیب‌بندی گروه‌های کریل پس از شکار به پارامترهای زیادی وابسته است. گرد آمدن کریل‌های واحد فرآیندی چند‌هدفه است که دو هدف اصلی را دنبال می‌نماید: 1) افزایش چگالی کریل‌ها 2) رسیدن به غذا. در الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر گروه‌های کریل این فرآیند به منظور ایجاد یک الگوریتم فراابتکاری جدید برای حل مسائل بهینه‌سازی بکار گرفته شده است. جذب کریل وابسته به چگالی (افزایش چگالی) و یافتن غذا (نواحی با تمرکز غذای بالا) به عنوان اهدافی استفاده می‌شوند که نهایتا باعث گرد هم آمدن کریل‌ها حول مینیمم سرتاسری می‌شوند. در این فرآیند یک کریل واحد زمانی که در جستجوی بالاترین چگالی و غذاست، به طرف بهترین حل حرکت می‌کند که عبارت است از: هرچه فاصله به چگالی بالا و غذا کمتر باشد، تابع هدف کمتر است. به طور کلی برخی ضرایب برای استفاده از رفتارگروهی چند‌هدفه برای یک هدف یکتا باید تعیین گردد. در الگوریتم ارائه شده این ضرایب بر اساس یک مرور ادبیات تخصصی بر مشاهدات تجربی رفتار کریل‌ها و همچنین پس از مطالعات آزمایشی تعیین شده‌اند ]35[.

مدل لاگرانژ گردهمایی کریل‌ها: شکارچی با حذف کریل‌ها چگالی متوسط کریل را کاهش داده و فاصله گروه کریل را از محل غذا افزایش می‌دهد. این روند به عنوان فاز اولیه در الگوریتم KH فرض می‌گردد. در سیستم طبیعی، تناسب هر فرد به صورت ترکیبی از فاصله از غذا و بالاترین چگالی جمعیت کریل در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، تناسب(فاصله مجازی) مقدار تابع هدف است. موقعیت وابسته به زمان یک کریل تنها در سطح دو بعدی توسط سه عمل اصلی زیر تعیین می‌گردد: الف) حرکت القا شده توسط سایر کریل‌ها، ب) رفتار تلاشگرانه و ج) انتشار تصادفی

می‌دانیم یک الگوریتم بهینه‌سازی باید قادر به جستجوی فضاهای با ابعاد دلخواه باشد. بنابراین مدل لاگرانژین زیر روی یک فضای تصمیم n بعدی تعمیم داده شده است:

(18.3)

حرکت القا شده توسط سایر افراد کریل: برطبق مباحث نظری، افراد کریل تلاش می‌کنند تا یک چگالی بالا را نگه داشته و حرکتی ناشی از آثار مشترکشان داشته باشند. جهت حرکت القا شده، ، از چگالی جمعیت محلی (اثر محلی)، یک چگالی جمعیت هدف (اثر هدف) و یک چگالی جمعیت دفعی (اثر دفعی) تخمین زده می‌شود. برای یک عضو کریل، این حرکت می‌تواند اینگونه تعریف گردد:

(19.3)

که در آن

(20.3)

و  حداکثر سرعت القا شده، وزن اینرسی حرکت القا شده در محدوده ،  آخرین حرکت القا شده،  اثر محلی تولید شده توسط همسایه‌ها و  اثر جهت هدف ایجاد شده توسط بهترین واحد کریل است. بر اساس مقادیر اندازه‌گیری شده، حداکثر سرعت القا شده 01/0 متر بر ثانیه اتخاذ می‌شود. اثر همسایه‌ها را می‌توان به صورت تمایلی جاذب یا دافع بین افراد جمعیت برای یک جستجوی محلی در نظر گرفت. در اینجا تاثیر همسایه‌ها بر حرکت یک واحد به صورت زیر تعیین می‌گردد:

(21.3)

(22.3)

(23.3)

که درآن  و  به ترتیب بهترین و بدترین مقادیر تناسب افراد کریل تاکنون هستند.  مقدار تناسب یا تابع هدف iامین کریل، تناسب j امین همسایه j=1,2,...,NN))، X موقعیت‌های مربوطه و NN تعداد همسایه‌هاست. برای جلوگیری از نقاط یکتا، یک مقدار مثبت کوچک  به مخرج اضافه شده است.

سمت راست معادلات (21.3) تا (23.3) حاوی تعدادی بردارهای واحد و مقادیر تناسب نرمال شده است. بردارها جهت‌های القا شده توسط همسایگان مختلف را نشان داده و هر مقدار تاثیر همسایه را بیان می‌کند. از آنجایی که بردارهای همسایگان می‌تواند جاذب یا دافع باشد، مقادیر نرمال شده می‌تواند مثبت یا منفی باشد. استراتژی‌های متفاوتی را برای انتخاب همسایه می‌توان اتخاذ نمود. به طور مثال به سادگی می‌توان یک ضریب همسایه را برای یافتن تعداد نزدیکترین افراد کریل تعریف نمود. با استفاده از رفتار واقعی کریل‌ها، یک فاصله سنجش (ds) باید حول واحد کریل تعیین شده و همسایگان پیدا شوند.

فاصله سنجش برای هر فرد کریل را می‌توان با روش‌های فراابتکاری متفاوت تعیین نمود. در اینجا فرمول زیر برای هر تکرار مورد استفاده قرار می‌گیرد:

(24.3)

که در آن فاصله سنجش برای iامین کریل و N تعداد افراد کریل است. عامل5 در مخرج نیز به طور تجربی حاصل شده است. اگر فاصله دو واحد کریل کمتر از فاصله سنجش تعریف شده باشد، همسایه محسوب نمی‌شوند. بردار هدف معلوم هر واحد کریل کمترین تناسب آن واحد کریل است. اثر واد کریل با بهترین تناسب روی iامین واحد کریل با استفاده از معادله زیر حساب می‌شود و این عمل منجر به یافتن نقطه بهینه سرتاسری می‌گردد:

(25.3)

که در آن ضریب تاثیر واحد کریل با بهترین تناسب روی iامین واحد کریل است. این ضریب به این دلیل تعریف شده است که نقطه بهینه سرتاسری را حاصل کرده و می‌بایست موثرتر از سایر واحدهای کریل مانند همسایه‌ها باشد. در اینجا مقدار  اینگونه تعریف می‌گردد.

(26.3)

در این معادله rand یک مقدار تصادفی بین 0 و 1 بوده و برای بهبود جستجو، I تعداد تکرار واقعی و حداکثر تعداد تکرارها است.

حرکت تلاشگرانه: حرکت تلاشگرانه به صورت دو پارامتر موثر اصلی فرمول‌بندی شده است. اولین پارامتر محل غذا و دومین پارامتر تجربه‌ی قبلی درباره محل غذاست. این حرکت را برای iامین کریل اینگونه می‌توان نوشت:

(27.3)

که در آن

(28.3)

سرعت حرکت تلاشگرانه،  وزن اینرسی حرکت تلاشگرانه در محدوده 0و1،  جاذبه غذا و تاثیر بهترین تناسب iامین کریل تاکنون است. برطبق مقادیر اندازه‌گیری شده مقدار حرکت تلاشگرانه 02/0 متر بر ثانیه اتخاذ می‌گردد. تاثیر غذا با استفاده از محل قرارگیری آن تعریف شده است. در ابتدا باید مرکز غذا را پیدا کرده و سپس جاذبه غذا را فرمول‌بندی کرد. مرکز غذا را نمی‌توان تعیین نمود اما قابل تخمین است. در اینجا مرکز تمرکز غذای مجازی بر اساس توزیع تناسب افراد کریل تخمین زده می‌شود و این کار از مبحث مرکز جرم الهام گرفته شده است. مرکز غذا برای هر تکرار این‌گونه محاسبه می‌گردد:

(29.3)

بنابراین جاذبه غذا برای iامین کریل را می‌توان اینگونه محاسبه نمود:

(30.3)

در اینجا ضریب غذا است. از آنجایی که تاثیر غذا در گروه‌بندی کریل‌ها در طول زمان کاهش می‌یابد، این ضریب به صورت زیر قرار داده می‌شود‌:

(31.3)

جاذبه غذا بدین منظور تعریف شده است که در صورت امکان جمعیت کریل را به نقطه بهینه سرتاسری جذب نماید. بر اساس این تعریف، افراد کریل به طور طبیعی پس از تعدادی تکرار حول مینیمم سرتاسری گرد می‌آیند. این عمل را می‌توان به صورت یک استراتژی بهینه‌سازی سرتاسری موثر در نظر گرفت که به بهبود سرتاسری بودن الگوریتم KH کمک می‌نماید. بنابراین جاذبه غذا برای iامین کریل را می‌توان اینگونه محاسبه نمود:

(32.3)

در اینجا ضریب غذا است. از آنجایی که تاثیر غذا در گروه‌بندی کریل‌ها در طول زمان کاهش می‌یابد، این ضریب را اینگونه قرار می‌دهیم، که در آن بهترین موقعیت رویت شده قبلی توسط iامین کریل است.

(33.3)

انتشار فیزیکی: انتشار فیریکی افراد کریل به صورت یک فرآیند اتفاقی در نظر گرفته شده است. این حرکت را می‌توان به‌صورت یک سرعت انتشار حداکثر و یک بردار جهت اتفاقی بیان نمود که این‌گونه فرمول‌بندی می‌گردد:

(34.3)

در این رابطه حداکثر سرعت انتشار و بردار جهت اتفاقی است که آرایه‌های آن مقادیر اتفاقی بین 1- و 1 است. برای مقدار سرعت حداکثر عددی تصادفی در بازه 02/0 و 01/0 انتخاب می‌گردد. هرچه موقعیت کریل بهتر باشد، حرکت آن کمتر تصادفی است. بنابراین، عبارت دیگری به فرمول انتشار فیزیکی افزوده می‌گردد تا این اثر را لحاظ نماید. اثر حرکت القا شده توسط سایر کریل‌ها و حرکت تلاشگرانه با افزایش زمان بتدریج کاهش می‌یابد. انتشار فیزیکی یک بردار تصادفی بوده و به طور مداوم با افزایش تکرارها کاهش نمی‌یابد.

فرآیند حرکت الگوریتم KH

به طور کلی حرکات تعریف شده به طور مداوم موقعیت هر واحد کریل را به سمت بهترین تناسب تغییر می‌دهند. حرکت تلاشگرانه و حرکت القا شده توسط سایر افراد کریل حاوی دو استراتژی محلی و دو استراتژی سرتاسری هستند که کارکرد موازی آن‌ها، KH را به یک الگوریتم قوی تبدیل می‌نماید. برطبق فرمول‌های ارائه شده برای حرکات iامین کریل، اگر مقدار تناسب مربوطه‌ی هریک از فاکتورهای موثر ذکر شده (،،یا ) بهتر (کمتر) از تناسب iامین کریل باشد، آنگاه اثری جاذب خواهد داشت و در غیر این صورت اثر آن دافع است.

همچنین از فرمول‌بندی‌های بالا روشن است که یک تناسب بهتر، اثر بیشتری بر حرکت iامین کریل خواهد داشت. انتشار فیزیکی یک جستجوی تصادفی در روش ارائه شده خواهد داشت. با استفاده از پارامترهای موثر مختلف حرکت در طول زمان، بردار موقعیت یک واحد کریل حین گذر از زمان t تا t+∆t با این معادله داده خواهد شد:

(35.3)

باید متذکر شد که  یکی از مهمترین ثابت‌ها بوده و باید به دقت بر اساس مسئله بهینه‌سازی تنظیم گردد.کاملاً به فضای جستجو وابسته بوده و به نظر می‌رسد که به سادگی می‌توان آن را بر اساس فرمول زیر به دست آورد:

(36.3)

که در این رابطه، NV تعداد کل متغیرها، و  و  به ترتیب حدود پایینی و بالایی متغیرهای jام هستند. بنابراین، تفاضل مطلق آن‌ها، فضای جستجو را نشان می‌دهد. تجربه نشان داده است که عددی ثابت بین 0 و 2 است. همچنین واضح است که مقادیر کمتر  به کریل‌ها اجازه می‌دهد که فضا را با دقت بیشتری جستجو نمایند.

عملگرهای ژنتیک: این عملگرها، همان عملگرهای تقاطع و جهش هستند که در الگوریتم ژنتیک معمولی نیز استفاده می‌شوند. در بخش 3.5.3، این عملگرها به طور کامل تشریح شده‌اند.

### جستجوی چند‌هدفه

در آغاز بخش 2.3 اهداف بهینه‌سازی یک مسئله MOP اشاره شد. متناسب با این سه هدف باید دو مسئله مهم را زمانی‌که از الگوریتم تکاملی برای حل MOPها استفاده می‌شود، مد نظر قرار دارد:

الف) نحوه تخصیص برازندگی و چگونگی هدایت فرآیند جستجو به سمت مجموعه بهینه پارتو.

ب) چگونگی حصول یک جمعیت منظم و متنوع به منظور جلوگیری از همگرایی زود هنگام و بدست آوردن یک مجموعه غیرغالب با گستردگی و توزیع مناسب.

در این پایان‌نامه هدف استفاده از الگوریتم‌های تکاملی در دستیابی به راه‌حل‌های بهینه است. بنابراین در زیر به بررسی دو الگوریتم تکاملی معروف در بهینه‌سازی چند‌هدفه می‌پردازیم.

### الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه تکاملی NSGA-II

الگوریتم NSGA یکی از اولین روش‌های بهینه‌سازی تکاملی چند‌هدفه به شمار می‌رود که در سال 1995 و توسط سرینیواس و دب ارائه شد ]36[. کاربرد این الگوریتم بدلیل وجود برخی مسائل از قبیل پیچیدگی محاسباتی، فقدان نخبه گرایی و عدم وجود رویکردی برای انتخاب مقدار بهینه پارامتر مشارکت، با محدودیت زیادی همراه بود.

یک ورژن جدید الگوریتم NSGA با عنوان NSGA-II در سال 2002 توسط دب توسعه داده شده است که دارای یک الگوریتم رتبه‌بندی مناسبتری است و از نخبه‌گرایی در انتخاب جواب‌ها استفاده شده است و همچنین نیازی به تعیین پارمتر مشارکت نیز ندارد ]37[.

اجراي NSGA-II همانند الگوريتم ژنتيك معمولي است اما با دو دو بخش اضافي ديگر با نام‌هاي مرتب‌سازي نامغلوب (Non-dominated Sorting) و فاصله ازدحام جمعيت (Crowding Distance). در شکل4.3 مراحل مختلف عملکرد الگوریتم NSGA-II نشان داده شده است که هر کدام از این مراحل بصورت زیر تشریح می‌شود.

- توزیع جمعیت اولیه: در ابتدا تعداد k کروموزوم اولیه یا بردار اولیه با تعداد n متغیر تصادفی متناسب با نوع و همچنین قیود مسئله تولید می‌شود.

شکل4.3: بلوک دیاکرام عملکرد الگوریتم NSGA-II

- تخصیص برازندگی: در این قسمت میزان برازندگی هر کدام از کروموزوم‌ها بوسیله تابع هزینه تعیین می‌شود.

- مرتب‌سازی نامغلوب: در این مرحله، روش مرتب‌سازي نامغلوب روی اعضای جمعیت اعمال گردیده و به تمام اعضاي موجود در هر دسته يك رتبه متناظر با شماره دسته اختصاص داده مي‌شود. در این پایان‌نامه رتبه‌بندی نامغلوب طبق الگوریتم زیر انجام شده است.

الگوریتم2:

الف) برای هر :   و

و برای هر :

If   p dominates q:

Add q to the set of solutions dominated by p

If   q dominates p:

Increment the domination counter of p

If   p belongs to the first front:

and

ب) شمارنده را مقدار دهی اولیه کن: i=1

ج) حلقه تکرار را تا زمان ارضای معیار توقف تکرار کن

While

to store the members of the next front

For each p from set

For each q from

If    p dominates q:

If  (i.e. q belongs to the next front):
               and

د) یک واحد به شمارنده اضافه کن: i= i+1

ه) اعضای مرتب شده را وارد خروجی کن

- تعیین ازدحام جمعیت: در این مرحله پارامتر كنترلي فاصله جمعيت براي تمامي اعضاي موجود در هر دسته محاسبه مي‌شود و ميزان نزديكي هر عضو به اعضای ديگر موجود در هر دسته تعیین می‌شود که نشان می‌دهد میزان واگرايي و گسترش اعضا در هر دسته چگونه است. در زیر الگوریتم مربوط به این پارامتر کنترلی آورده شده است:

شکل 5.3: تعیین میزان ازدحام جمعیت

الگوریتم3:

For each member of set  do

- For each objective function m  do

- Sort the members of set  based objective function m

- Consider  to the marginal members of the sorted set

- For each member of population k related to set   and    do

end

انتخاب: در NSGA-II مبنای انتخاب و گزینش جمعیت بر اساس دو پارامتر رتبه‌بندی نامغلوب و فاصله ازدحام جمعیت می‌باشد. پس از انتخاب تعداد اعضای مد نظر توسط روش بالا، از روش انتخاب مبتني بر رقابت دوبه‌دو ميان دو عضو منتخب بطور تصادفي، به منظور تعیین عضو برتر برای حوضچه تولید مثل استفاده شده است. این فرآیند مطابق الگوریتم زیر انجام می‌شود. در شکل6.3 نیز این فرآیند نشان داده شده است.

شکل 6.3: فرآیند گزینش اعضا در NSGA-II

الگوریتم4:

دو عضو بطور تصادفی از میان اعضای مجموعه  انتخاب کنید.

- Compare ranks and group numbers of two member and select member with smallest rank.

- If two members have same rank, use of crowding distance parameter for comparing, select one member that has largest Crowding Distance.

end

- عملگر تقاطع (Cross-Over): در این برنامه از عملگر SBC به منظور تقاطع استفاده شده است. این عملگر با دو والد کار کرده و دو فرزند هم تولید می‌کند. روش عملکرد این عملگر به گونه‌ای است که ابتدا یک عدد تصادفی بین صفر و یک در نظر گرفته می‌شود و سپس پارامتر  طبق رابطه37.3 به گونه‌ای تعیین می‌شود که ناحیه زیر منحنی توزیع احتمالاتی زیر از صفر تا برابر  شود.

(37.3)

پس از تعیین پارامتر، تولید فرزندان مطابق روابط زیر انجام می‌شود

(38.3)

(39.3)

- عملگر جهش (Mutation): این عملگر روی دو فرزند تولید شده انجام می‌گیرد. برای این عملگر نیز یک عدد تصادفی بین صفر و یک تولید می‌شود و سپس پارامتر احتمالاتی  با استفاده از یک توزیع احتمالاتی با استفاده از رابطه40.3 تعیین می‌شود.

(40.3)

و سپس عملگر جهش و تولید فرزند جدید مطابق رابطه زیر انجام می‌گیرد.

(41.3)

در این رابطه  والد بهتر و  والد بدتر است.

فرآیند بالا مطابق شکل4.3 به تعداد تکرارهای تنظیمی تکرار می‌شود و جواب‌های بهینه را تولید می‌کند.

### الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه تکاملی MOPSO

الگوریتم MOPSO برای اولین بار توسط کولو کولو و همکاران در سال 2004 ارائه گردید ]38[. اساس عملکرد این الگوریتم مانند الگوریتم PSO معمولی است ولی با این تفاوت که تعیین بهترین ذره و بهترین خاطره شخصی برای چند هدف تعمیم داده شده است. بنابراین در این بخش ابتدا به بررسی عملکرد الگوریتم PSO پرداخته می‌شود و سپس این الگوریتم به MOPSO تعمیم داده‌ می‌شود.

الگوريتم PSO یا الگوریتم دسته ذرات اولين بار در سال 1995 توسط ابرهارت و کندی مطرح شد ]39[. در تدوين اين روش از پرواز گروهي پرندگان و شناي گروهي ماهي‌ها و زندگي اجتماعي آنان الهام گرفته شده كه با استفاده از يك سري روابط ساده فرمول‌بندي شده است. مانند همه الگوريتم‌هاي تكاملي ديگر، الگوريتم دسته ذرات نيز با ايجاد يك جمعيت تصادفي از افراد شروع مي‌شود كه در اينجا به عنوان يك گروه از ذره‌ها خوانده مي‌شوند. مشخصات هر ذره در گروه، براساس مجموعه‌اي از پارامترها تعيين مي‌شود كه بايد مقادير بهينه آنها تعيين شود. در اين روش، هر ذره يك نقطه از فضاي جواب مسئله را نشان مي‌دهد. هر كدام از ذرات داراي حافظه هستند، يعني بهترين موقعيتي كه در فضاي جستجو تجربه می‌کنند را به خاطر می‌سپارند. بنابراين حركت هر ذره در دو جهت صورت مي‌گيرد: الف) به سوي بهترين موقعيتي كه تاكنون اختيار كرده و ب) به سوي بهترين موقعيتي كه همه ذرات تا به حال اختيار كرده‌اند. در اين روش، تغيير موقعيت هر ذره در فضاي جستجو تحت تاثير تجربه و دانش خودش و همسايگانش است.

با فرض اینکه در يك مسئله خاص، فضايي Dبعدي موجود است و iامين ذره از گروه مي‌تواند با يك بردار سرعت و يك بردار موقعيت نمايش داده شود. تغيير موقعيت هر ذره با تغيير در ساختار موقعيت و سرعت قبلي امكان‌پذير است. هر ذره، اطلاعاتي شامل بهترين مقداري كه تاكنون به آن رسيده (بهينه شخصي) و موقعيت  را داراست. اين اطلاعات، حاصل مقايسه تلاش‌هايي است كه هر ذره براي يافتن بهترين جواب انجام مي‌دهد. همچنين هر ذره بهترين جوابي را كه تا كنون در كل گروه بدست‌آمده است، از مقايسه مقادير بهينه ذرات مختلف مي‌شناسد (بهينه سراسری). هر ذره براي رسيدن به بهترين جواب سعي می‌کند موقعيت خود را با استفاده از اطلاعاتی شامل موقعیت کنونی، سرعت کنونی، فاصله بین موقعیت کنونی و بهینه شخصی و فاصله بین موقعیت کنونی و بهینه سراسری تغییر دهد.

بدين ترتيب سرعت هر ذره و به تبع آن موقعيت جديد آن به صورت زير تغيير می‌کند:

(42.3)

(43.3)

در این روابط، سرعت ذره i در تکرار جدید،سرعت ذره i در تکرار فعلی،موقعیت کنونی ذره، موقعیت ذره در تکرار جدید، بهترین موقعیتی که ذره تا کنون تجربه کرده است و بهترین موقعیتی که تا کنون توسط بهترین ذره تجربه شده است.  یک عدد تصادفی بین صفر و یک است که برای حفظ تنوع و گوناگونی گروه به کار می‌رود، و  به ترتیب پارامترهای شناختی و اجتماعی هستند. انتخاب مقدار مناسب براي اين پارامترها منجر به تسريع همگرايي الگوريتم و جلوگيري از همگرايي زودهنگام در بهينه‌هاي محلي مي‌شود. تحقيقات اخير نشان مي‌دهد كه انتخاب مقدار بزرگتري براي پارامتر شناختي نسبت به پارامتر اجتماعي مناسب‌تر است، اما بايستي همواره شرط رعایت شود. پارامتر w اينرسي وزني نام دارد كه براي تضمين همگرايي در دسته ذرات به كارمي‌رود. اينرسي وزني، جهت كنترل تاثير سوابق سرعت‌هاي پيشين بر سرعت‌هاي جاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بر اساس تحقيقات انجام شده، مقداري بين 4/0 و 7/0 برای w مناسب می‌باشد.

در زیر گام‌های اصلی مربوط به عملکرد یک الگوریتم PSO معمولی آورده شده است:

- ابتدا جمعیت اولیه بطور تصادفی تولید می‌شود. سپس با توجه به برآورده نمودن محدودیت‌ها یا عدم برآورده نمودن آنها، جمعیت اولیه به دو جمعیت موجه و ناموجه افراز می‌گردد.

- تعیین بهترین ذره و بهترین خاطره شخصی یعنی تعیین مقادیر و.

- به روز رسانی سرعت و موقعیت برای تمامی ذرات.

- تعیین مجدد بهترین ذره و بهترین خاطره شخصی.

- در صورت برآورده نشدن شرایط خاتمه به مرحله 3 بازگرد و در غیر اینصورت پایان.

برای تعمیم PSO معمولی برای حل یک مساله چند‌هدفه، لازم است در تعیین دو گام 2 و 4 تغییر ایجاد کرد.

لازم به ذکر است که در بهینه‌سازی چندهدفه در مرتبه اول کیفیت و یا همان مغلوب بودن مهم است و سپس نظمی که جواب‌های موجود در جبهه پارتو برخوردار هستند. بنابراین در تعمیم PSO معمولی به PSO چندهدفه لازم است که دو فاکتور مغلوب بودن و همچنین منظم بودن را به الگوریتم اعمال کرد.

تفاوت دیگر MOPSO در وجود یک مجموعه با عنوان آرشیو یا Repository است. عنوان دیگری که برای آرشیو در مقالات ذکر شده است Hall of Fame است. آرشیو شامل بهترین جواب‌های نامغلوبی است که تاکنون یافته شده است. در واقع آرشیو همیشه تقریبی از جبهه پارتو است. در MOPSO وجود یک آرشیو مجزا از جمعیت بیانگر این است که نخبه‌گرایی باعث تضعیف قدرت جستجوی الگوریتم در کل فضا نشود. ولی در NSGA-II نخبه‌گرایی به گونه‌ای است که در هر بار تمامی اعضای الگوریتم مورد تغییر و تحول قرار می‌گیرند در حالی که اطلاعاتی که تا کنون کشف شده از بین نمی‌رود و آزادانه از همان جمعیت اصلی به عنوان آرشیو نیز استفاده می‌گردد.

برخلاف PSO، در MOPSO با تعدادی روبرو هستیم که برای هر مرحله به طور تصادفی به عنوان لیدر از میان اعضای آرشیو انتخاب می‌شود. در ضمن برای مقایسه موقعیت شخصی جدید با موقعیت قبلی، باید به صورت چند‌هدفه عمل شود. با این تفاسیر الگوریتم MOPSO بصورت زیر بیان می‌شود:

- ایجاد جمعیت اولیه

- جدا کردن اعضای نامغلوب جمعیت و ذخیره آنها در آرشیو

- جدول‌بندی فضای هدف کشف شده

- هر ذره از میان اعضای آرشیو یک لیدر انتخاب می‌کند و حرکت خود را انجام می‌دهد.

- بهترین خاطره شخصی هرکدام از ذرات به روز می‌شود.

- اعضای نامغلوب جمعیت فعلی به آرشیو اضافه می‌شود.

- اعضای مغلوب آرشیو را حذف می‌کنیم.

- اگر تعداد اعضای آرشیو بیش از ظرفیت تعیین شده باشد، اعضای اضافی را حذف می‌کنیم.

- در صورتی‌که شرایط خاتمه محقق نشد به مرحله 3 بازگرد و در غیر اینصورت پایان.

شکل7.3: نحوه جدول بندی جواب‌های پارتو

در گام سوم برای انتخاب لیدر، ابتدا پاسخ‌ها بصورت شکل بالا جدول‌بندی می‌شوند و سپس خانه‌هایی که دارای اعضای آرشیو هستند، مشخص می‌گردد. از میان خانه‌ها، خانه‌هایی که دارای کمترین عضو هستند با احتمال بیشتر و خانه‌های که دارای اعضای بیشتری هستند با احتمال کمتری انتخاب می‌شوند. و سپس یک عضو به صورت تصادفی از میان اعضای موجود در خانه منتخب به عنوان لیدر انتخاب می‌شود. بنابراین با یک توزیع احتمالاتی گسسته مانند چرخ رولت می‌توان لیدر را تعیین کرد.

در اینجا از روش بولتزمن برای انتخاب لیدر استفاده شده است.

(44.3)

در این رابطه احتمال انتخاب خانه و پارامتر فشار انتخاب و همیشه است. در نهایت  بصورت زیر تعیین می‌شود:

(45.3)

با توزیعها روی چرخ رولت، عضو نهایی به عنوان لیدر انتخاب می‌شود.

در گام پنجم، برای مقایسه موقعیت جدید و بهترین خاطره شخصی به صورت زیر عمل می‌شود.

الف) اگر موقعیت جدید، بهترین خاطره را مغلوب کند آنگاه موقعیت جدید، جای بهترین خاطره را می‌گیرد.

ب) اگر موقعیت جدید توسط بهترین خاطره شخصی مغلوب شود، کاری انجام نمی‌گیرد.

ج) اگر هیچ کدام یکدیگر را مغلوب نکنند، به تصادف یکی به عنوان بهترین خاطره شخصی در نظر گرفته می‌شود.

در گام هشتم برای حذف عضو اضافی آرشیو، کاملاً عکس گام سوم عمل می‌شود. یعنی اعضای خانه هایی که دارای بیشترین عضو هستند با احتمال بیشتر و خانه هایی که دارای کمترین عضو هستند با احتمال کمتری حذف می‌شوند.

# فصل چهارم
مدل‌سازی حرکت قطار و توان تراکشن

مدل‌سازی حرکت قطار و توان تراکشن

كاربرد شبيه‌سازي كامپيوتري در مهندسي راه‌آهن به روزهايي برمي‌گردد كه تكنيك‌هاي كامپيوتري شروع به شكوفا شدن كردند يعني دهه 1970 ميلادي. مدل‌سازي حركت وسايل نقليه ريلي نيز از اين قاعده مستثني نيستند ]40 و 41[. مدل‌سازي حركت وسايل نقليه ريلي و توان تراكشن به منظور محاسبه سرعت، فاصله و جزئيات زماني يك قطار در حال حركت روي يك مسير در مقابل قيودي ازجمله پروفیل مسیر، سيستم سيگنالينگ و مشخصات تجهيزات تراكشن، انجام مي‌شود.

در ]42[ مدل‌هاي متفاوتي از حركت قطار مورد بررسي قرار گرفته است. مدل‌سازي بر اساس زمان، حركت قطار را در هر بازه زماني ارزيابي می‌کند و وضعيت قطار در هر لحظه با فرض اينكه شتاب در آن بازه زماني ثابت است به‌روز مي‌شود. همچنين اثبات مي‌شود، با وجود این واقعیت که مدل‌سازي مبناي زماني از نظر مفهومي به حركت قطار در عمل نزديك است، ولي پيچيدگي‌هاي محاسباتي زيادي كاربرد آنرا براي جاهايي كه جزئيات كاملي از هر حركت يا محاسبه انرژي مصرفي مطلقاً ضروري باشد، را محدود می‌کند ]43[.

## فيزيك حركت وسايل نقليه

### آشنايي كلي

انرژي در سيستم تراكشن راه‌آهن براي شتابگيري ، غلبه بر تلفات توان الكتريكي و مكانيكي و براي حركت جرم قطار به سمت جلو در برابر نيروهاي اصطكاكي بكار گرفته مي‌شود.

معادله اوليه حركت بر مبناي قانون دوم نيوتن استوار است:

(1.4)

در این رابطه

: جرم موثر وسيله نقليه.

: جرم وسيله نقليه.

: شتاب گرانشي زمين.

: مقاومت وسيله نقليه در برابر حركت.

: نيروي كششي

: مسافت فعلي وسيله نقليه.

: زاويه بين شيب مسير و خط عمود.

### کشش سطحی

كشش سطحي نشان دهنده يك محدوديت از نيروي كششي توليد شده بوسيله محور محرك است و باید قبل از بررسی نیروی کششی واقعی در نظر گرفته شود. حد كشش سطحي در رابطه (2.4) به ازاي ماكزيمم نيروي كششي موجود  در يك مسير صاف نشان داده شده است.

(2.4)

در این رابطه،  ماكزيمم نيروي كشش، ضريب اصطكاك،‌ جرم وسيله نقليه و هم شتاب گرانشي مي‌باشد. اگر به مقدار زيادي افت كند، يك لغزش نامطلوب در چرخ اتفاق مي‌افتد و باعث اتلاف انرژي و مانع از سرعت گرفتن قطار مي‌شود ]44[. در ]45[، تجزیه و تحلیل كشش سطحي راه‌آهن با استفاده از اسباب غلتکی در مقیاس کاملي انجام گرفته است و نتایج آن به شرح زیر است:

براي يك سطح مقطع چرخ تميز و خشك، ضريب كشش سطحي با سرعت وسيله نقلیه تغيير نمی‌کند. براي يك مسير پوشيده شده از روغن، ضريب كشش سطحي مي‌تواند به يك سطح خيلي كوچكي كاهش يابد و اين سطح تقريباً با افزايش سرعت وسيله نقليه حفظ خواهد شد. براي يك پوشش آب بين سطوح ريل و چرخ، ضريب كشش سطحي با افزايش سرعت كاهش مي‌يابد. همچنين در ]46[ مطرح شده است كه استفاده از شن بين ريل و چرخ يك روش بسيار كارآمد و مقرون به صرفه براي افزايش ضريب كشش سطحي مي‌باشد. لازم به ذکر است که قطار برقی تهران-کرج از سیستم شن‌پاش استفاده می‌کند.

بديهي است كه در سرعت‌هاي بالاتر، توان مهمترين عامل محدود كننده تلقي مي‌شود. در شكل1.4 ديده مي‌شود كه نيروي كششي وسيله نقليه تا يك نقطه خاص ثابت باقي مي‌ماند، آن نقطه اشاره به سرعت نامي دارد و پس از آن وارد يك ناحيه توان ثابت مي‌شود كه متقابلاً با كاهش نيروي كششي همراه است.

شكل 1.4: مشخصه نيروي كششي و مقاومت در يك وسيله نقله ريلي معمولي

نيروي اصطكاك بين چرخ‌هاي فولادي و ريل يك نيروي كششي واقعي است كه قطار را به سمت جلو حركت مي‌دهد. مقدار نيروي كشش سطحي روي يك محور چرخان از معادله (2.4) بدست مي آيد. در كاربردهاي راه‌آهن، اين مقدار بسته به شرايط موجود در محدوده 05/0 تا 5/0 قرار دارد. زماني بالاتر از 5/0 فرض مي‌شود كه مسير خشك يا شني باشد ]47[. به منظور ماكزيمم كردن نيروي كششي، معمولاً تعداد محورهاي دوار را افزايش مي‌دهند. شتاب حداكثر در يك مسير صاف بصورت زير بيان مي‌شود:

(3.4)

كه در این رابطه، شتاب گرانشي، نسبت تعداد محورهاي گردان بر تعداد کل محورها و  ضريب اصطكاك است.

### مقاومت قطار

مانند هر وسيله نقليه ديگر حركت قطار نيز با تعدادي نيروي مقاومتي مخالفت می‌کند ]48 و 49[. مقاومت كلي روي يك مسير هم تراز مي‌تواند بصورت زير بيان شود:

(4.4)

در این رابطه ، ،  و ثابت‌هاي تجربي متناسب با مقاومت چرخ، مقاومت مسير و مقاومت آيروديناميكي، جرم وسيله نقليه، سرعت و  انحناي مسير است. جمله‌هاي ثابت در معادله (4.4) با استفاده از روش‌هاي تجربي بدست ‌آمده اند ]49[. معادله (5.4) نسخه ساده شده اي از معادله بالا است البته با اين فرض كه  و باشد. انحناي مسير راه‌آهن بوسيله جمله  نشان داده مي‌شود. این فاکتور در سرعت‌هاي کمتر از 200 km/h داراي تاثير محدودي است. در اين معادله، از ثابت‌ها شامل اثر جرم و افزايش مقاومت ناشي از انحناي مسير چشم پوشي شده است.

(5.4)

در اين رابطه سرعت وسيله نقليه بر حسب m/s و ضرايب A (kN)، B (kNs/m) و C (kNs2/m2) تمامي ثابت‌هاي ما برای تعیین مقاومت قطار هستند كه به عنوان ضرايب ديويس نيز شناخته مي‌شوند.

### جرم موثر

به دلیل اینکه قطار علاوه بر اجزای ثابت، شامل اجزای گردان نیز می‌باشد که روی جرم موثر قطار تاثیر می‌گذارد، اينرسي دوراني اجزاي گردان قطار را نیز باید به منظور بالا بردن دقت محاسبات در نظر گرفت. اينكار را مي‌توان با اضافه كردن يك جمله دیگر تحت عنوان حد مجاز دوار به جرم قطار عملي كرد.

(6.4)

در این رابطه  جرم موثر، جرم خالص، حد مجاز دوار و جرم بار يا مسافر هستند.

براي سادگي، مي‌توان جرم موثر قطار را به صورت رابطه زير نيز بيان كرد:

(7.4)

حد مجاز دوار يك ثابت (معمولا كمتر از 2/0) است و آن با عواملي ازجمله نسبت تعداد محورهاي دوار به تعداد كل محورها، نسبت دنده و نوع ساختار وسيله نقليه متناسب است ]47[.

### معادله عمومي حركت وسيله نقليه

معادله عمومي حركت یک وسيله نقليه با معادله موسوم به معادله لومونوسف شناخته مي‌شود كه بصورت زیر بیان می‌شود:

(8.4)

در اينجا TE نيروي كششي و A ، B و C ثابت‌هاي معادله (5.4) يا ضرايب ديويس و نشان دهنده اثر شيب مسیر است.  براي يك مسير سربالايي مثبت و براي يك سرپاييني منفي و همچنين براي يك مسير صاف صفر خواهد بود. با توجه به معادله(8.4) شتاب  برحسب سرعت  می‌تواند بصورت معادله (9.4) بيان ‌شود.

(9.4)

## مدل‌سازي و  شبيه‌سازي

شتاب قطار، يعني جملات سمت راست رابطه (8.4) بر روي جرم موثر قطار، تحت تاثیر چهار فاکتور زير قرار می‌گیرد ]50[:

مشخصات تجهيزات تراكشن: اين فاكتور شامل نوع موتورها با تكنيك‌هاي كنترلي مورد استفاده در آنها است. انواع متفاوتي از موتورها منجر به عملكردهای ديناميكي متفاوتي مي‌گردند، براي مثال، شتاب اوليه، ماكزيمم سرعت قابل دسترسي، مشخصه شتابگيري و ترمزي.

مسائل مربوط به طراحی مکانیکی: این مسائل جنبه های مختلفي از طراحی مکانیکی یک قطار نظير وزن، ظرفیت، طول، تعداد محورها نسبت به محورهاي گردان، مقاومت قطار، نسبت دنده و ... را پوشش مي‌دهند.

مسائل توپوگرافی: این مسائل اشاره به مواردي نظیر شیب، خمیدگی مسير، موقعیت نقاط ایستگاه، و هر گونه مسائل زیست محیطی دیگر مانند شرایط آب و هوایی و ... دارد.

مسائل مربوط به کنترل عملیاتی: قطار باید براي حفظ عملکرد رضایت بخش خود، تحت يك کنترل سختگيرانه عمل كند. محدودیت‌های سرعت متوسط ​​و زمان‌هاي ورود و خروج ايستگاه‌ها ازجمله محدودیت های کنترل عملياتي به حساب مي‌آيند. بهتر است برای آسایش مسافرين، محدودیت‌هايي نیز در شتاب، حرکت تند و سریع و غيره نیز اعمال کرد.

### سوييچ وضعيت وسايل نقليه

بگذاريد وضعيت يك وسيله نقليه را بصورت تركيبي از مسافت فعلي ، زمان سفر سپري شده  و سرعت فعلي  در نظر بگيريم. سوييچ از وضعيت اوليه تا نهايي، حركت از يك موقعیت به موقعیت بعدي را نتيجه مي‌دهد. تغيير در توان كششي از سوي موتورهاي لوكوموتيو (engines) يا موتورهاي تراكشن، علت اصلي وقوع سوييچ وضعيت به شمار مي‌رود. در اين بخش ايده فيزيكي پشت سوييچ وضعيت يك وسيله نقليه و در نهايت ايده مدل‌سازي حركت و شبيه‌سازي وسيله نقليه ارائه می‌گردد.

(10.4)

با دارا بودن يك وضعيت شناخته شده از وسيله نقليه، به منظور بدست آوردن وضعيت بعد از سوييچ حالت، اين فرضيه را بايد در نظر داشت كه شتاب اعمال شده بر روی وسیله نقلیه باید شناخته شده باشد و همچنين اين شتاب معمولاً به عنوان يك ثابت در یک بازه زمانی خاص و یا در یک بازه ی مكاني خاص در نظر گرفته مي‌شود. به منظور بالا بردن سطح دقت محاسبات، بازه زماني يا بازه مكاني، به قدر کافی كوچك نگه داشته مي‌شود. شتاب اعمالي بر روی وسیله نقلیه از مقاومت غیر خطی، شیب و نيروي کششی مربوط به تجهيزات تراكشن ناشي مي‌شود. شكل2.4 يك مدل ساده‌اي از يك سوييچ وضعيت را بين دو وضعيت وسيله نقليه نشان مي‌دهد. به علت شتاب مثبت ثابت در پريود، سرعت از ‌ به  و مسافت از به  تغير خواهد كرد. اگر شتاب لحظه اي بوده و به عنوان يك ثابت در پريود بعدي(مدل‌سازي مبناي زمان) يا بازه مكاني بعدي (مدل‌سازي مبناي مكاني) در نظر گرفته شود، وضعيت بعدي منتجه از وضعيت اوليه به دست مي آيد.

شكل2.4 : سوييچ وضعيت يك وسيله نقليه بين دو وضعيت در فضاي سه بعدي

براي مدل‌سازي مبناي زماني، به‌طوري‌كه شتاب در يك بازه زماني براي يك گام شبيه‌سازي به عنوان يك ثابت در نظر گرفته شود، فرآيند بدست آوردن وضعيت 2 مي‌تواند بوسيله روابط 10.4 و 11.4 نشان داده شود. در اين مورد به عنوان يك ثابت معين در نظر گرفته مي‌شود. مدل‌سازي مبناي زماني مي‌تواند سيستم حركت قطار را به عنوان يك سيستم ديناميكي مبناي زماني مدل كند ]51[.

(11.4)

(12.4)

براي مدل‌سازي مبناي مكاني، كه شتاب به عنوان يك ثابت در يك بازه مكاني براي هر گام شبيه‌سازي در نظر گرفته مي‌شود، فرآيند بدست آوردن وضعيت 2 مي‌تواند بصورت روابط زير نشان داده شود. در اينجا، يك ثابت معين است.

(13.4)

(14.4)

شكل 3.4 : سوييچ وضعيت يك وسيله نقليه در فضاي سه بعدي

از آنجا که وضعيت اوليه وسيله نقليه معلوم است (براي مثال ،  و )، اگر در هر گام شبيه‌سازي، شتاب لحظه اي معین باشد، مي‌توان تمام وضعيت‌ها را در طول سفر تعيين کرد. شكل3.4 نشان مي‌دهد كه سوييچ وضعيت در طول يك مسير ساده از مدهاي عملكردي متفاوتي استفاده می‌کند.

### ورودي‌های عملياتي

ورودي كنترل عملياتي عموماً به چهار مد دسته بندي مي‌شود: شتابگيري، كروز، دنده خلاص و ترمز

الف) مد شتابگيري و مد كروز

اين سيگنال كنترلي، سرعت وسيله نقليه را افزايش داده و آن را از وضعيت سرعت پايين به وضعيت سرعت بالاتر سوييچ مي‌كند و سپس سرعت را در يك سطح ثابت تحت مد كروز نگه مي‌دارد. شتاب تحت اين سيگنال كنترلي بايد مثبت يا صفر باشد .

براي يك وسيله نقليه با وضعيت  و با سرعت فعلي و مسافت فعلي معين، شيب  و مقاومت R‌ را مي‌توان از رابطه (1.4) بدست آورد. ماكزيمم شتاب لحظه‌اي بوسيله ماكزيمم شتاب قابل دسترس ‌ بدست‌آمده از نيروي كششي ناشي از تجهيزات كششي نشان داده شده در شكل 1.4 و همچنين بوسيله محدوده سرعت فعلي، بدست مي آيد. با مثبت نگه داشتن شتاب، مد شتابگيري (يا motoring) فعال باقي مي‌ماند.

در مقالات، براي سادگي، فرض شده است كه قطار با ماكزيمم شتاب در دسترس تا حد سرعت شتاب مي‌گيرد. در ]26[ براي تعيين ماكزيمم شتاب ناشي از نيروي كششي فعلي و حد سرعت، يك سرعت آستانه براي حد سرعت فعلي در نظر گرفته است، ( كه‌ يك ثابت با مقدار كوچك بر واحد m/s است) دو رويكرد زير نيز براي زمانيكه كه قطار در حال نزديك شدن تدريجي به حد سرعت است، اعمال می‌شود.

-  در زير سرعت آستانه، است.‌ نشان دهنده تفاضل سرعت بين و مي‌باشد كه از رابطه (15.4) بدست مي‌آيد.

شكل 4.4 : ماكزيمم شتاب در دسترس

- در بالاي سرعت آستانه، ماكزيمم شتاب در دسترس با استفاده از رابطه (16.4) براي رسيدن به  تعیین مي‌شود.

(15.4)

ماكزيمم شتاب مي‌تواند بوسيله رابطه زير تعيين شود.

(16.4)

زماني كه  آنگاه  مي‌شود و قطار وارد عملكرد مد كروز مي‌شود.

در روش ارائه شده دو مساله مطرح می‌شود: 1) ثابت C طبق چه معیاری تعیین می‌شود؟ و 2) زمانی‌که قطار از سرعت آستانه عبور می‌کند یک تغییر آنی شتاب روی می‌دهد که سبب سلب آسایش مسافرین می‌شود که می‌تواند نامطلوب باشد. در این پایان‌نامه فرآیند تعیین نرخ شتاب به گونه‌ای به الگوریتم بهینه‌سازی سپرده شده است، که در حین عملکرد قطار آسایش مسافرین نیز تضمین شود. در فصل بعد به طور مفصل به این موضوع پرداخته می‌شود.

ب) مد دنده خلاص

طي كنترل عملياتي مد دنده خلاص تمامي موتورها يا هر وسيله درگير در فرآيند تراكشن از چرخ‌ها جدا می‌گردند يعني در این شرایط عملاً هيچ انرژيي توسط موتورهاي تراكشن مصرف نمي‌شود. در اين حالت شتاب تحت تاثير مقاومت كل قطار و اثر گرانشي قرار خواهد گرفت. در اين مد قاعدتاً شتاب منفي است، اما اگر وسيله نقليه در شيب منفی تندی حركت كند شتاب مي‌تواند مثبت هم بشود.

شكل 5.4 : كنترل عملياتي مد دنده خلاص

اهميت حركت در مد دنده خلاص در اين است كه موتورها در طول اين مد هيچ انرژيي مصرف نمي‌كنند. انتخاب نقطه دنده خلاص كه در آن نقطه قطار وارد مد دنده خلاص مي‌شود، اثرات قابل توجهي روي كل كيفيت سرويس‌دهي و انرژي مصرفي دارد ]44[. شكل 5.4 منحني سرعت را تحت يك استراتژي كنترل عملياتي دنده خلاص ساده نشان مي‌دهد.

مكانيزم شبيه‌سازي تحت كنترل عملياتي مد دنده خلاص براي هر دو مدل‌سازي مبناي زماني و مكاني مشابه يكديگر هستند. در شبيه‌سازي، شتاب لحظه‌اي دنده خلاص ‌ براي هر حالت با قرار دادن در معادله (9.4) بدست مي‌آيد.

ج) مد ترمز

طي مد ترمز، سرعت قطار براي رسيدن به حدود سرعت پايين‌تر و همچنين براي توقف در ايستگاه‌ كاهش مي‌يابد. الزامات بحراني كنترل عملياتي مد ترمز براي اطمينان حاصل كردن از اين است كه سرعت قطار هميشه زير يك حد سرعت باقي مي ماند و همچنين قطار با سرعت صفر در ايستگاه متوقف مي‌شود. در مقالات براي مدل‌سازي مبناي زماني، فرض شده است كه مد ترمز قطار بصورت يك روند ترمز با نرخ كاهش سرعت ثابت مي‌باشد. با توجه به عملكرد سيستم، كنترل عملياتي مد ترمز مي‌تواند به دو حالت مختلف تقسيم مي‌شود: حالت اول، ترمز براي كاهش سرعت و رسیدن به حد سرعت پایین‌تر و حالت دوم، ترمز براي توقف درايستگاه. شكل6.4 روند ترمز به منظور كاهش سرعت و دستیابی به حد سرعت جدید را نشان می‌دهد. همچنين مي‌توان در شكل 7.4 روند ترمز به منظور توقف در ايستگاه را ملاحظه كرد. كنترل عملياتي مد ترمز تا زمانيكه مسافت ترمز بحراني در دسترس نباشد، عمل نمی‌کند.

شكل6.4 : كنترل عملياتي مد ترمز ناشي از حد سرعت كاهش يافته

شكل 7.4 : كنترل عملياتي مد ترمز به منظور توقف در ايستگاه

براي مدل‌سازي مبناي مكان، كنترل عملياتي مد ترمز بوسيله يك محاسبه برگشتي مجازي شبيه‌سازي مي‌شود ]42 و 43[. فرض مي‌شود كه يك قطار مشابه بصورت معكوس از ايستگاه بعدي يا موقعيت حد سرعت بعدي با مقدار مشابهي از نيروي ترمز به علاوه مقاومت كششي محاسبه شده از رابطه (5.4) حركت كند. نرخ كاهش شتاب در حركت روبه جلو قطار برابر با نرخ افزايش شتاب در حركت معكوس قطار است. همان‌گونه كه نيروي ترمزي در راستاي حركت روبه جلو قطار است، تغيير سرعت در هر حالت بايد مشابه با حركت روبه جلو قطار باشد. حركت برعكس قطار تا زماني ادامه مي‌يابد كه منحني سرعت آن به منحني سرعت روبه جلو قطار برسد، مي‌توان در شكل 8.4 اين موضوع را به خوبي ملاحظه كرد.

شكل 8.4 : كنترل عملياتي مد ترمز در مدل‌سازي مبناي مكاني

این روش دارای یک مشکل اساسی است به این مفهوم که تحت چه معیاری نیروی ترمزی دقیقاً عکس نیروی شتابگیری است. بنابراین در این پایان‌نامه، به جای اینکه از حرکت روبه عقب یک قطار برای تعیین موقعیت ترمز استفاده شود، زمانی‌که قطار به محدوده بحرانی ترمز وارد می‌شود، در هر لحظه، یک گام جلوتر از حالت فعلی قطار، یک فرآیند ترمز مجازی انجام می‌گیرد تا موقعیت دقیق ترمز تعیین شود و بدین ترتیب در هر لحظه موقعیت و نرخ ترمز به روز می‌شود و قطار بجای اینکه از یک نرخ ترمز ثابت استفاده کند، از یک نرخ ترمز مناسب که آسایش مسافرین نیز در آن لحاظ شده، استفاده می‌کند. نرخ ترمز را سرعت‌های هدف منتجه از الگویتم بهینه‌سازی تعیین می‌کنند. در فصل بعد به طور مفصل به این موضوع پرداخته می‌شود.

### شبیه‌ساز حرکت قطار

در واقع شبيه‌ساز حركت يك قطار با استفاده از رابطه لومونوسوف توسعه داده مي‌شود. شماتيك كلي شبيه‌ساز حركت يك قطار در شكل 9.4 نشان داده شده است ]9[. در شكل 9.4 چهار بخش اصلي شبيه‌ساز حركت قطار آورده شده است. عملكرد و جزئيات هر كدام از اين بلوكها به شرح زير است:

شكل 9.4 : بلوك دياگرام شبيه‌ساز حركت يك قطار

پروفيل سفر: پروفيل سفر شامل سيستم سيگنالينگ، اطلاعات جغرافيايي، حد سرعت و موقعيت ايستگاه‌ها مي‌باشد كه تماماً براي يك مسير معین از پیش تعیین شده‌اند. در شبيه‌سازي، پروفيل‌هاي سفردر يك look-up table ذخيره مي‌گردند.

ورودي كنترل عملياتي: شبيه‌ساز حركت قطار، شتاب قطار را از داده‌هاي ذخيره شده در پروفيل سفر و ورودي كنترلي از سوي راننده، تعيين مي‌كند.

ذخيره كننده اطلاعات سفر: براي نشان دادن نتايج شبيه‌سازي، نتايج خروجي در بخش ذخيره كننده اطلاعات سفر ذخيره مي‌شود. در هر گام زماني، وضعيت‌هاي وسيله نقليه شامل فاصله قطار از ايستگاه، سرعت قطار، انرژي و زمان سپری شده ذخيره مي‌گردند.

شبيه‌ساز حركت يك قطار: وظيفه اين بلوك، تعيين سوييچ وضعيت بر مبناي وضعيت فعلي و غيره مي‌باشد، تا اينكه وضعيت نهايي بدست آيد.

## معادلات حالت و توابع هدف

با توجه به مطالب ذکر شده در بخش‌های 1.4 و 2.4 معادلات حالت حاکم بر قطار j را می‌توان بصورت زیر فرمول‌بندی کرد.

(17.4)

(18.4)

(19.4)

(20.4)

در این روابط موقعیت، سرعت، زمان اولیه، زمان نهایی، سیگنال ورودی، ضریب اصطکاک بین چرخ و ریل، توان نامی موتورهای تراکشن، نیروی کششی قابل دسسترس و A، B و C ضرایب تجربی دیویس مربوط به قطار j هستند.

نیروی طولی بر واحد جرم ناشی از تونل، شیب و خمیدگی مسیر برای قطار j به طول L بصورت زیر بدست می‌آید ]52[:

(21.4)

در این رابطه، و به ترتیب نشان دهنده زاویه شیب نسبت به خط عمود، شعاع انحنا و طول تونل در طول مسیر هستند. مقاومت ناشی از انحنای مسیر و مقاومت ناشی از تونل روابطی تجربی هستند. نمونه‌ای از این مقاومت‌ها روابط راوکل هستند که بصورت زیر می‌باشند:

(22.4)

زمانی که قطار وارد تونل می‌شود، واضح است که قطار با یک مقاومت هوای جدیدی روبرو می‌شود. این مقاومت متناسب است با شکل تونل ،سطوح دیوار تونل، سطوح خارجی قطار و ... .

(23.4)

در این رابطهضریب تونل و بصورت تجربی برابر1.3×10-7 است. برای مسیرهای خارج از تونل این ضریب برابر صفر است. آقای واردی و رینکه ]53[ بطور مفصل در مورد این موضوع بحث کرده‌اند. مسئله مي‌تواند بصورت يك مجموعه ‌ از  تابع هدف كه بايد كمينه شوند، ظاهر شود.

(24.4)

(25.4)

(26.4)

تابع هدف اول  نشان دهنده حداقل‌سازی انرژی مصرفی و تابع هدف دوم  نشان دهنده حداقل‌سازی مدت زمان سفر است.

انرژي مصرفي قطار j بصورت زير بیان می‌شود.

(27.4)

ميزان مدت زمان سفر برابر با مجموع تمام مدت زمان‌هاي مورد نياز براي سفر بين دو مقطع در یک مسیر با n زون از پیش تعیین شده است.

(28.4)

در این رابطه‌ نشان دهنده زمان سپری شده قطارj برای طی کردن زون kام است.

قیود و شرایط کرانه ای حاکم بر این مسئله به شرح زیر می‌باشند:

(29.4)

(30.4)

(31.4)

(32.4)

ماکزیمم سرعت مجاز برای قطار j است که در هر زون توسط سیستم کنترل ترافیک ATP تعیین می‌شود. در این پایان‌نامه از یک حد سرعت مطابق با واقعیت استفاده شده است که همان کار ATP را انجام می‌دهد.

# فصل پنجم
بهینه‌سازی تراژکتوری سرعت قطار

# بهینه‌سازی تراژکتوری سرعت قطار

با اعمال استراتژي‌هاي كنترل بهینه روی سیستم تراكشن یک قطار و تولید یک تراژکتوری سرعت مطلوب، مي‌توان بطور بالقوه مصرف انرژي را تا حد زیادی كاهش دهد. سيستم‌هاي هدايت راننده يا سيستم‌هاي عملكرد قطار اتوماتيك (ATO) ]12[ قادر به بهره‌گيري از پروفایل‌های سرعت از پيش تعیین شده مي‌باشند. مطالعات متعددي در مورد نحوه تعیین تراژکتوری سرعت بهينه انجام شده است که مي‌توان محور اين مطالعات را به دو دسته ذيل تقسيم نمود: كنترل دنده خلاص و كنترل سراسري. كنترل دنده خلاص براي بهبود كارايي انرژي يك قطار در شرايط دنده خلاص مورد استفاده قرار مي‌گيرد مثلاً تعيين نقاط خاصي كه اگر موتورهاي تراكشن در آن نقاط خاموش شوند مي‌تواند تراژکتوری سرعت بهينه را تضمين كند ]2، 3، 11 و 12[. عموماً روش‌هاي بهينه‌سازي غير قطعي مانند الگوريتم‌های تکاملی‌ براي اين نوع مطالعه اعمال شده‌اند. دسته دوم يعني كنترل سراسري از كل سيگنال‌هاي كنترلي ممكن به منظور تولید تراژکتوری سرعت بهینه استفاده می‌کند ]13-15[. به علت طبيعت عمومي ‌اين روش، الگوريتم‌هاي استفاده شده عموماً از لحاظ محاسباتي بسیار پیچیده هستند.

در این فصل ابتدا یک گراف به منظور جستجوی سرعت‌های بهینه و سپس یک روش برای اجرای یک رانندگی کارآمد و تعیین شاخص‌های کنترل در شرایط مختلف و با در نظر گرفتن آسایش مسافرین بیان می‌شود. کاربرد الگوریتم‌های چند‌هدفه NSGA-II و MOPSO در مساله مورد نظر، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه می‌شوند. یک روش بهینه‌سازی تکاملی یک‌هدفه با عنوان Krill Herds روی مساله اعمال و با نتایج الگوریتم‌های چند‌هدفه مقایسه می‌شود. مقاوم بودن جواب‌های جبهه پارتو و همچنین میزان همواری تراژکتوری سرعت نیز محاسبه شده و برای روش‌های مختلف با یکدیگر مقایسه می‌شوند.

## اصل بخش‌بندی مسیر و گراف سرعت

همانگونه که در شکل1.5 ملاحظه می‌شود، برای مساله مورد نظر، یک گراف سرعت با تعداد n×k گره در نظر گرفته می‌شود به گونه‌ای که n بیانگر تعداد n زون از پیش تعیین شده و k نشان دهنده محدوده سرعت‌های داوطلب است و بصورت زیر نشان داده می‌شود.

(1.5)

متغیرهای الگوریتم بهینه‌سازی شامل تعداد n متغیر سرعت است که هر متغیر سرعت مختص یک زون منحصر به فرد است. واضح است که هرچقدر تعداد زون‌های از پیش تعیین شده بیشتر باشد تعداد متغیرهای بهینه‌سازی بیشتر و متناسب آن دقت تراژکتوری سرعت تولیدی بیشتر ولی به تبع آن مدت زمان بیشتری برای اجرای الگوریتم نیاز است. هدف از اجرای الگوریتم تعیین سرعت‌های v1 ,…, vn-1 , vn بهینه و در نتیجه آن تعیین یک توالی کنترلی مناسبی از مدهای عملیاتی برای دنبال کردن این سرعت‌های بهینه است.

شكل1.5 : گراف سرعت و روند گزينش سرعت در هر موقعیت از پیش تعیین شده

## ارائه یک استراتژی رانندگی کارآمد

### ساخت تراژکتوری سرعت

براي توليد يك پروفيل سرعت، مسير به n زون تقسيم شده و سپس پروفيل سرعت در هر قسمت كه شامل سرعت‌های ،  و  است، تعيين مي‌شود. سرعت ورودي، سرعت تصميم و  سرعت خروجی از زون iام هستند. سرعت‌هاي و طي تولید پروفيل سرعت بدست مي‌آيند ولي سرعت از فضاي تصميم شدنی و با اعمال الگوريتم‌های بهینه‌سازی جستجو می‌شود.

اگر سرعت ماكزيمم متناظر با زون iام باشد كه از سوي سيستم سيگنالينگ یا ATP و همچنين از اطلاعات مسير تعيين می‌شود. آنگاه قیود زیر برای سرعت‌های موجود در یک زون برقرار است.

(2.5)

(3.5)

برای ایجاد یک پیوستگی در متغیرهای سرعت، قبل از جستجو در میان اعضای شدنی سرعت برای زون zi+1، با فرض دانستن میزان سرعت خروجی vxi از زون فعلی zi برای تعیین محدوده سرعت زون بعدی، یک قطار مجازی با حداقل توان تراکشن یعنی صفر و ماکزیمم توان تراکشن به سمت زون بعدی حرکت داده می‌شود. بدین ترتیب محدوده سرعت زون بعدی zi+1 تعیین می‌شود و متغیر سرعت بعدی vai+1 از میان این محدوده سرعت تعیین می‌گردد. برای تمامی زون‌ها این فرآیند تکرار می‌شود.

پروفيل سرعت براي هر زون وابسته به سرعت تصميم مربوط به زون iام يعني و همچنين وابسته به شيب مسير، ماكزيمم سرعت زون فعلی و زون بعدي، انحناها، تونل‌ها و قابليت دنده خلاص در كل مسير است. در این پایان‌نامه از رویکرد زیر به منظور یک قالب کلی در اجرای یک رانندگی کارآمد استفاده شده است:

الف) اگر  باشد:

- اعمال مد شتابگيري اگر .

- اعمال مد دنده خلاص اگر .

- اعمال مد کروز اگر .

ب) اگر  باشد:

1)  در مرحله اول، قطار وارد مد دنده خلاص می‌شود (شرایط و نقطه ورود به مد دنده خلاص را خود الگوریتم تعیین می‌کند و محدود به زون خاصی نیست)

2)  در مرحله دوم، اگر قطار نتواند بوسیله مد دنده خلاص به حد سرعت برسد، قطار باید پس از ورود به محدوده بحرانی ترمز از مد ترمز استفاده کند (نقطه دقیق ورود به مد ترمز و نرخ آن را به ترتیب ترمز مجازی و الگوریتم تعیین می‌کنند).

- لازم به ذکر است که تعیین موقعیت دقیق ورود به مد ترمز به منظور تقلیل سرعت قطار به حد سرعت سیستم ATP یک فرآیند مهم به شمار می‌رود.

ج)  اگر قطار در ناحیه ترمز بحرانی برای توقف در ایستگاه قرار گرفته باشد یعنی:   در این حالت نیز همانطور که در بخش ‏4‌.2‌.2‌توضیح داده شد، پس از ورود قطار به ناحیه ترمز بحرانی در هر لحظه یک ترمز مجازی با توجه به موقعیت و سرعت فعلی قطار انجام می‌شود تا بتوان یک گام زودتر از قطار موقعیت دقیق ورود به مد ترمز را تعیین کرد.

### تعیین شاخص کنترل با ضریب آسایش مسافرین

در اکثر مقالات ارائه شده در زمینه تولید تراژکتوری سرعت بهینه، توجهی به آسایش مسافرین نشده است. لحظه‌ای که قطار وارد مد ترمز می‌شود یا سریعاً شتاب می‌گیرد این موضوع اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

معمولاً در کابین راهبر قطار دو اهرم جهت کنترل شتاب قطار وجود دارد یکی از اهرم‌ها نرخ نیروی تراکشن و دیگری نرخ ترمز در شرایط ترمز را تعیین می‌کند. شیوه عملکرد راهبر قطار در تعیین نرخ ورودی عملیاتی می‌تواند تاثیر زیادی در عملکرد سیستم چه از لحاظ انرژی مصرفی و چه از لحاظ کارایی سیستم داشته باشد.

در این پایان‌نامه روش زیر در تعیین ورودی کنترل نهایی به موتورهای تراکشن پیشنهاد می‌شود:

(4.5)

در این رابطه  توسط راهبر تعیین می‌گردد و بصورت جدول1.5 تعریف می‌شود:

#### جدول1.5: تعیین نوع مدهای عملیاتی توسط راهبر

| ترمز | دنده خلاص | سرعت ثابت | شتابگیری |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ▄ | ▄ |  |
|  | ▄ |  |  |  |
| ▄ |  |  |  |  |

در روش ارائه شده، اختیارات راهبر در کنترل قطار بسیار کاهش یافته است به این مفهوم که راهبر فقط وظیفه تعیین نوع مد عملیاتی مناسب را به عهده دارد و استخراج نرخ کنترل به عهده الگوریتم است. همانگونه که در جدول ملاحظه می‌شود، راهبر کافی است که در کل سفر تنها از سه وضعیت در کنترل قطار استفاده کند.

kC عامل تعیین کننده شاخص کنترلی در نظر گرفته شده است و بصورت زیر تعریف می‌شود:

(5.5)

(6.5)

(7.5)

در این روابط سرعت فعلی قطار در لحظه t و ضرایب فاکتورهای تعیین کننده میزان آسایش مسافرین است. هر چقدر به صفر نزدیکتر باشد میزان آسایش کمتر ولی قطار با دقت بیشتری سرعت‌های هدف را دنبال می‌کند و هر چقدر این ضریب به 1 نزدیکتر باشد ردگیری سرعت هدف با دقت کمتری انجام شده و در نتیجه واکنش مسافرین نسبت به تغییرات شتاب کمتر می‌شود. شکل2.5 تراژکتوری‌های شتاب بدست‌آمده توسط یک قطار را در مد شتابگیری به ازای های مختلف نشان می‌دهد. با توجه به شکل2.5 ملاحظه می‌شود که انتخاب یک km مناسب می‌تواند تاثیر نسبتاً زیادی در بهبود آسایش مسافرین در مد شتابگیری داشته باشد.

قطارها همیشه با مشکل اجرای یک ترمز مناسب همراه بوده‌اند و همچنین در مقالات ارائه شده در این زمینه معمولاً یک نیروی کششی منفی برای اجرای ترمز در نظر گرفته شده است.

شکل 2.5: منحنی شتاب ناشی از km های مختلف در مد شتابگیری

در این پایان‌نامه با تعریف ضریب kc طی مد ترمز، نرخ مد ترمز در هر لحظه به نحوی تنظیم می‌شود که بتواند با توجه به میزان ضریب آسایش kb قطار را با یک شتاب منفی کوچک و البته نزولی به مقصد برساند. در شکل3.5 تراژکتوری‌های شتاب بدست‌آمده به ازای kbهای مختلف را نشان می‌دهد. با توجه به شکل واضح است هرچه kb به صفر نزدیکتر باشد قطار با شتاب کمتر ولی طی زمان طولانی‌تری در مد ترمز قرار می‌گیرد و آسایش بیشتری برای مسافرین طی مد ترمز تامین می‌شود. و برعکس هر چقدر kb به عدد یک نزدیکتر می‌شود، ترمز با شتاب بیشتری انجام می‌شود ولی مدت زمان ترمز کاهش می‌یابد و مسافرین از آسایش کمتری برخوردار می‌گردند.

شکل 3.5: منحنی شتاب ناشی از kb های مختلف در مد ترمز

با توجه به مطالب بیان شده، تعیین مقادیر مناسبی برای ضرایب kb و kc طی سفر به گونه‌ای که سرعت‌های هدف به خوبی دنبال شوند و هم اینکه آسایش مسافرین تامین شود، می‌تواند نقش بسزایی را در تولید یک تراژکتوری سرعت کارآمد بازی کند.

## پیاده‌سازی الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه NSGA-II روی مساله مورد نظر

در بخش ‏3‌.5‌.3‌ جزئیات مربوط به عملکرد الگوریتم NSGA-II مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش نحوه تولید جمعیت اولیه به علت اهمیت زیاد آن در همگرایی جواب‌ها و همچنین نحوه تعیین برازندگی مساله، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

### تعیین جمعیت اولیه

هر عضو از جمعیت اولیه شامل یک بردار با n متغیر متناظر با n زون از پیش تعیین شده است. بدلیل اینکه فرآیند درونی بهینه‌سازی بصورت باینری است، هر متغیر معادل 4 بیت است که در نهایت هر عضو، متناظر با یک کروموزوم 4n بیتی است. برای مثال اگر مسیر به 50 زون از پیش تعیین‌شده تقسیم‌بندی شده باشد، آنگاه یک عضو از مساله بهینه‌سازی، متناظر با یک کروموزوم 200 بیتی است. در این موارد می‌توان با توزیع مناسب جمعیت اولیه در فضای تصمیم با تعداد تکرارهای کمتری به جواب بهینه دست یافت.

شکل4.5: یک طرح برای توزیع اعضای جمعیت اولیه درون فضای تصمیم

در اینجا برای تعیین جمعیت اولیه با تعداد P عضو، بصورت شکل4.5 عمل می‌کنیم. به این ترتیب که ابتدا از حداقل سرعت() تا حداکثر سرعت () را به P قسمت تقسیم می‌کنیم. مانند شکل، تقاطع هر زون و هر قسمت نمایانگر یک محدوده سرعت مانند است. متغیر سرعت اولیه متناظر با محدوده سرعت، به صورت تصادفی از میان سرعت‌های موجود در محدوده سرعت تعیین می‌شود. با اینکار تقریباً تمامی فضای جستجو توسط اعضای بهینه‌سازی پوشش داده می‌شود.

همچنین با این روش می‌توان بین متغیرهای سرعت هر عضو جمعیت اولیه یک پیوستگی ایجاد کرد، بطوری‌که اگر یک قطار با دینامیک مورد نظر روی این سرعت‌ها حرکت داده شود، قادر است که تحت مدهای عملیاتی در دسترسش، تمامی این سرعت‌ها را دنبال کند.

### ابتکار در هدایت فرآیند جستجو

با فرض دانستن میزان سرعت فعلی vi در زون فعلی zi ، برای تعیین یک محدوده شدنی در سرعت زون بعدی، یک قطار مجازی با حداقل توان تراکشن یعنی صفر و سپس با ماکزیمم توان تراکشن به سمت زون بعدی حرکت داده می‌شود. با این کار حداقل سرعت قابل دسترسی در زون بعدی  و حداکثر سرعت قابل دسترس زون بعدی تعیین می‌شود. و به این ترتیب محدوده سرعت قابل دسترس زون بعدی zi+1 تعیین شده و برابر است. متغیر سرعت vi+1 از میان محدوده سرعت  تعیین می‌شود. با این کار هم فرآیند جستجو به خوبی هدایت می‌شود و هم اینکه پیوستگی متغیرهای سرعت حفظ می‌شود.

### تعیین برازندگی اعضای فرآیند بهینه‌سازی:

در هر مرحله بهینه‌سازی برای تعیین میزان برازندگی متغیرهای سرعت، یک قطار مجازی با دینامیک یکسان از مبدا به سوی مقصد حرکت داده می‌شود با این هدف که بتواند متغیرهای سرعت هدف تمامی زون‌ها را دنبال کند. مطابق شکل5.5 تعیین برازندگی بصورت زیر انجام می‌گیرد:

- در ابتدا حالت اولیه یعنی موقعیت، سرعت و زمان اولیه برابر صفر قرار داده می‌شود و قطار با این حالت اولیه شروع به حرکت می‌کند و وارد زون اول با سرعت هدف اول می‌شود.

شکل5.5 : بلوک دیاگرام تعیین برازندگی

- در دوحالت فعال می‌شود. یکی برای حالتی که قطار باید از یک سرعت بالاتر سریعاً به یک حد سرعت پایین‌تری تقلیل سرعت دهد و دیگری زمانی‌که قطار باید برای توقف در ایستگاه ترمز کند. این بلوک یعنی زمانیکه فعال می‌شود، با اجرای یک ترمز مجازی در هر لحظه و با در نظر گرفتن ضریب آسایش مسافرین، موقعیت دقیق ترمز را تعیین می‌کند به‌طوری‌که اگر قطار به این موقعیت رسیده باشد فرمان ترمز از طریق بلوک انتخاب مد صادر می‌شود. نرخ ترمز از طریق ضریب آسایش تعیین می‌شود و سعی می‌کند با کمترین تغییر آنی شتاب، فرآیند ترمز مناسبی را برآورده سازد.

- طی فرآیند انتخاب مد، طبق استراتژی رانندگی گفته شده در بخش ‏5‌.2‌ و همچنین طبق سرعت و موقعیت فعلی قطار، مد و نرخ مناسب آن در شتابگیری، کروز و ترمز تعیین می‌شود.

- حالت‌های جدید قطار طبق معادلات حالت گفته شده در بخش ‏4‌.3‌ محاسبه می‌شود.

- اگر موقعیت قطار در حالت جدید بیش از مسافت طی شده از صفر تا پایان زون فعلی بود، قطار وارد زون بعدی می‌شود.

- و در پایان اگر قطار به انتهای مسیر رسیده باشد و سرعت قطار هم برابر صفر بود، الگوریتم متوقف می‌شود. در نهایت انرژی نهایی برابر مجموع انرژیهای مصرف شده در تمامی زون‌ها و زمان کل سفر برابر مجموع زمان‌های سفر سپری شده در زون‌ها است.

در نهایت، با توجه به مطالب بیان شده در بخش ‏3‌.5‌.3‌ و مطالب گفته شده در این بخش، اعضای بهینه یا همان اعضای جبهه پارتو پس از تعداد تکرارهای تنظیمی تعیین می‌شوند.

## پیاده‌سازی الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه MOPSO روی مساله مورد نظر

تعیین جمعیت اولیه و همچنین تعیین میزان برازندگی هر ذره موجود در فرآیند الگوریتم MOPSO مانند الگوریتم NSGA-II انجام می‌شود. مانند اگوریتم NSGA-II برای الگوریتم MOPSO نیز تعداد n متغیر سرعت داوطلب v1 ,…, vn-1 , vn مطابق n زون از پیش تعیین شده در نظر گرفته می‌شود. هدف از اجرای الگوریتم تعیین سرعت‌های هدف بهینه است. در هر مرحله برای تعیین میزان برازندگی این متغیرهای سرعت، یک قطار مجازی با دینامیک یکسان از مبدا به سوی مقصد حرکت داده می‌شود با این هدف که بتواند این متغیرهای سرعت را دنبال کند. ذرات اولیه الگوریتم MOPSO نیز همانند تعیین جمعیت اولیه NSGA-II در فضای تصمیم توزیع می‌گردند.

تنها تفاوت الگوریتم MOPSO و NSGA-II در نحوه جستجوی این الگوریتم‌ها در فضای جستجو می‌باشد. فرآیند جستجوی این الگوریتم‌ها به طور کامل در بخش‌های ‏3‌.5‌.3‌ و ‏3‌.5‌.4‌ توضیح داده شده‌اند.

## پیاده‌سازی الگوریتم بهینه‌سازی یک‌هدفه KH روی مساله مورد نظر

الگوریتم بهینه‌سازی KH از جدیدترین الگوریتم‌های بهینه‌سازی تکاملی یک‌هدفه است که تا کنون ارائه شده است ]35[. همانطور که در بخش‏3‌.5‌.1‌ تشریح داده شد، مساله مورد بررسی یک مساله بهینه‌سازی چند‌هدفه با اهداف متناقض حداقل تاخیر زمانی سفر و حداقل انرژی مصرفی است. برای استفاده از الگوریتم یک‌هدفه KH، باید این اهداف را به یک هدف تعمیم داد. در اینجا از روش وزندهی برای تعمیم اهداف حداقل تاخیر زمانی سفر و حداقل انرژی مصرفی استفاده شده است.

(8.5)

و ضرایب وزنی هستند که میزان اهمیت هر کدام از اهداف را تعیین می‌کنند، n تعداد زون‌های از پیش‌تعیین شده، ماکزیمم انرژی مصرفی که قطار تجربه کرده است، و به ترتیب انرژی مصرفی و زمان سپری شده در زون iام هستند. این انرژی با حرکت قطار با ماکزیمم توان تراکشن در مسیر مورد نظر حاصل می‌شود. و نیز نشان دهنده زمان سفر تنظیم شده توسط کاربر است.

## بیانی از مقاوم بودن در روش‌های بهینه‌سازی تکاملی

یک راه‌حل مقاوم باید رفتار مطلوبی در شرایط مختلف از خود نشان دهد. در واقع یک راه‌حل مقاوم، راه‌حلی است که بتواند به قدر کافی در برابر اعوجاجات کوچک اعمالی به سیستم در شرایط مختلف تعریف شده مقاومت کند ]54[.

### مقاوم بودن در بهینه‌سازی یک‌هدفه

برای یک مسئله بهینه‌سازی یک‌هدفه به فرم زیر:

(9.5)

که S یک فضای جستجوی شدنی است، یک راه‌حل مقاوم به نحوی تعیین می‌شود که اگر در همسایگی متغیرهای تصمیم واریانس داشته باشیم، این راه‌حل مقاوم، بتواند تغییرات هرچه محدودتری را از خود نشان دهد. همانطور که در شکل6.5 ملاحظه می‌شود از بین دو جواب A و B، با این حال که جواب B بهتر است، اما جواب A مقاومتر است زیرا با اعمال یک واریانس در متغیر تصمیم همسایگی A تغییرات محدودی در هزینه نسبت به اعمال یک واریانس در متغیر تصمیم همسایگی B منتجه می‌شود ]54[.

در این پایان‌نامه برای تعیین میزان مقاوم بودن راه‌حل‌های منتجه از الگوریتم بهینه‌سازی یک‌هدفه تکاملی از تئوری بالا استفاده می‌شود. به این ترتیب که با اعمال یک اعوجاج معین در متغیرهای سرعت فضای تصمیم، نتایج آن در تغییر در میزان تابع هزینه بررسی می‌شود. هر چقدر تغییرات ایجاد شده در تابع هزینه کمتر باشد، نشان دهنده مقاومت بیشتر راه‌حل تولیدی توسط الگوریتم تکاملی یک‌هدفه است.

شکل6.5: مفهوم مقاوم بودن در بهینه‌سازی یک‌هدفه

### مقاوم بودن در بهینه‌سازی چند‌هدفه تکاملی

هر مسئله بهینه‌سازی چندهدفه ای مانند مسئله مورد بررسی در این پایان‌نامه ممکن است دارای چندین هدف باشد.

(10.5)

هدف در یک مساله بهینه‌سازی چند‌هدفه تکاملی، پیدا کردن تعداد معینی از راه‌حل‌های بهینه پارتو است. می‌توان مفهوم مقاوم بودن در مسئله بهینه‌سازی یک‌هدفه، را برای بهینه‌سازی چندهدفه نیز بکار برد. در شکل7.5 دو راه‌حل بهینه A و B از لحاظ حساسیت به فضای تصمیم با یکدیگر مقایسه شده‌اند. به ازای اعمال یک اعوجاج در همسایگی نقطه B در فضای تصمیم، تغییرات بزرگی را در مقادیر هدف منتجه می‌شود. بنابراین این راه‌حل ممکن است واجد شرایط به عنوان یک راه‌حل مقاوم نباشد. واضح است برای پیدا کردن راه‌حل‌های مقاوم از میان اعضای یک جبهه پارتو، باید میزان حساسیت تک‌تک اعضا را به ازای اعمال یک اعوجاج کوچک در فضای تصمیم سنجید.

شکل7.5: مفهوم مقاوم بودن در بهینه‌سازی چند‌هدفه

روش‌های گوناگونی برای سنجش مقاوم بودن راه‌حل‌های جبهه پارتو در مسائل بهینه‌سازی چند‌هدفه تکاملی وجود دارد. در این پایان‌نامه به محاسبه تفاضل نرمالیزه بین مقادیر تابع اعوجاج داده شده  و تابع اصلی f پرداخته می‌شود و اگر این مقدار کمتر از یک مقدار آستانه باشد، آنگاه جواب تابع f یک جواب مقاوم تلقی می‌شود ]54[.

تعریف1 (راه‌حل مقاوم چند‌هدفه): راه‌حل یک راه‌حل مقاوم چند‌هدفه نامیده می‌شود، اگر آن یک راه‌حل بهینه پارتو سراسری برای مسئله بهینه‌سازی چند‌هدفه زیر باشد:

(11.5)

پارامتر محدود کننده یک مقدار ثابت است و توسط کاربر تعیین می‌شود.

## مورد مطالعاتی

در اینجا از قطار “Voyager” کلاس 220 با ماکزیمم نیروی کششی، مقاومت و شتاب نشان داده شده در شکل زیر استفاده شده است ]15[.

شکل8.5 : نیروی کششی، شتاب و مقاومت متناظر با قطارVoyager کلاس 220

پارامترهای کلیدی قطار مذکور در جدول زیر آورده شده است.

#### جدول2.5: پارامترهای قطار voyager کلاس 220

| ضرايب ديويس |  |  | ماکزیمم گشتاور () | ماكزيمم توان () | جرم خالص () |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C () | B () | A () |  |  |  |
| 0.0043 | 0.0829 | 3.73 | 146.8 | 1568 | 213.19 |

این قطار روی یک مسیر به طول 30 کیلومتر و با پروفیل مسیر نشان داده شده در شکل‌های9.5 و 10.5 حرکت می‌کند.

شکل9.5 : پروفیل مسیر به همراه موقعیت تونل‌ها

شکل10.5: نمای بالای پروفیل مسیر

## نتایج شبیه‌سازی و مقایسه

از آنجایی که اهداف حداقل‌سازی همزمان انرژی و تاخیر زمانی سفر دو هدف متناقض هستند و همچنین بهینه‌سازی به صورت آفلاین انجام می‌شود، استفاده از بهینه‌سازی چند‌هدفه می‌تواند نتایج مطلوبی را به همراه داشته باشد. با توجه به بخش3.5، به علت تعداد زیاد متغیرهای بهینه‌سازی، وجود توابعی برای هدایت فرآیند جستجو و الگوریتم‌هایی جهت اجرای ترمز مناسب، اجرای الگوریتم بهینه‌سازی نیازمند یک زمان نسبتاً طولانی است. مثلاً اجرای الگوریتم NSGA-II با تعداد 150 عضو و 150 تکرار، بوسیله یک کامپیوتر با پردازنده 5 هسته‌ای و RAM 4 گیگابایت به زمانی حدود 24500 ثانیه نیاز دارد. به علت اینکه بهینه‌سازی بصورت آفلاین انجام می‌شود، زمان اجرای طولانی به عنوان یک ضعف شناخته نمی‌شود.

### نتایج حاصل از اعمال الگوریتم NSGA-II

مطابق مطالب بیان شده در بخش‌های قبلی، ابتدا الگوریتم NSGA-II را اجرا می‌کنیم. برای نشان دادن همگرایی نتایج به یک جبهه منحصر به فرد، NSGA-II را چندین مرتبه و هر مرتبه به ازای تعداد گوناگونی از اعضا و تکرارها اجرا می‌کنیم. جبهه‌های پارتو حاصل شده از الگوریتم NSGA-II در یک صفحه همان‌گونه که در شکل11.5 دیده می‌شود، نمایش داده شده است.

شکل11.5: جبهه پارتو منتجه از الگوریتم تکاملی NSGA-II به ازای جمعیت‌ها و تکرارهای مختلف

همانگونه که در شکل بالا مشاهده می‌شود، جمعیت توزیع شده روی جبهه پارتو به صورت محدب است و همچنین به دلیل اینکه تقریباً تمام جبهه را پوشش داده است دارای نظم یا تنوع خوبی می‌باشد. راه‌حل‌های موجود در موقعیت‌های میانی جبهه پاراتو نسبت به دیگر اعضا دارای همگرایی بهتری هستند و همچنین راه‌حل‌های موجود در موقعیت‌های مرزی جبهه از لحاظ تنوع و همگرایی نسبت به راه‌حل‌های موجود در موقعیت‌های میانی ضعیف‌تر هستند. همانطور که در شکل11.5 دیده می‌شود، جبهه پارتو حاصل شده به ازای 150 عضو و تعداد تکرار 150 نسبت به پارتوی دیگر دارای نتایج مطلوب‌تری هستند.

می‌توان گفت علت اصلی استفاده از الگوریتم NSGA-II این است که این الگوریتم تقریباً دارای بهترین تنوع یا نظم در بین الگوریتم‌های بهینه‌سازی چندهدفه است. می‌توان در شکل11.5 نظم مطلوب الگوریتم NSGA-II را مشاهده نمود. به علت اینکه جواب‌های بهینه منتجه از بهینه‌سازی در یک lookup-table، برای استفاده مجدد از آنها ذخیره می‌گردد، بنابراین داشتن یک نظم یا تنوع مناسب در جواب‌ها می‌تواند در بهبود فرآیند جستجوی مجدد در lookup-table بسیار موثر باشد. در بخش ‏5‌.8‌.4‌ تراژکتوری سرعت بهینه، پروفیل‌های مسافت و شتاب منتجه از الگوریتم NSGA-II نشان داده شده است.

هر عضو موجود در جبهه پارتو شامل کلیه اطلاعات لازم برای حرکت یک قطار از یک مبدا مشخص به سوی مقصد نهایی است. بنابراین با انتخاب راه‌حل نهایی توسط کاربر، متغیرهای سرعت موجود در فضای تصمیم متناظر با راه‌حل منتخب، در زون‌های از پیش تعیین شده روی مسیر توزیع می‌گردند. قطار با یک استراتژی رانندگی کارآمد با توالی‌های کنترلی مناسبی که نرخ شاخص‌های کنترلی آن توسط متغیرهای سرعت تعیین می‌شوند، این سرعت‌های هدف را دنبال می‌کند.

### نتایج حاصل از اعمال الگوریتم MOPSO

در استفاده از الگوریتم‌های تکاملی معمولاً از چند روش تکاملی برای تایید نتایج بهینه استفاده می‌کنند. در اینجا الگوریتم بهینه‌سازی چند‌هدفه MOPSO مورد استفاده قرار می‌گیرد. علت استفاده از MOPSO به شرح زیر است: الف) اثبات می‌شود که الگوریتم MOPSO در نواحی ای که NSGA-II عملکرد خوبی ندارد (نواحی مرزی جبهه پارتو)، می‌تواند دارای عملکرد خوبی باشد. ب) MOPSO دارای سرعت پاسخگویی بیشتری (حدود 8/11 درصد) به ازای تعداد اعضا و تکرارهای یکسان است. ج) MOPSO دارای فرآیند جستجوی کاملاً متفاوتی نسبت به NSGA-II است. با توجه به مطالب ذکر شده در بخش‌های ‏3‌.5‌.4‌ و ‏5‌.4‌ در مورد الگوریتم MOPSO، جبهه پارتو منتجه از اعمال این الگوریتم به‌ازای تعداد ذرات و تکرارهای گوناگون در شکل12.5 دیده می‌شود. با توجه به شکل پارتو می‌توان گفت که اعضای پارتو دارای همگرایی نسبتاً مناسبی هستند ولی نسبت به NSGA-II از تنوع یا نظم کمتری برخوردار است. برای مقایسه نتایج دو الگوریتم MOPSO و NSGA-II، می‌توان جبهه‌های پارتو منتجه از آنها را در یک صفحه رسم نمود. شکل13.5 را ملاحظه نمایید.

شکل12.5: جبهه پارتو منتجه از الگوریتم تکاملی MOPSO به ازای جمعیتها و تکرارهای مختلف

شکل13.5: مقایسه جبهه‌های پارتو دو الگوریتم NSGA-II و MOPSO

می‌توان در شکل13.5 مشاهده کرد در زمان‌های سفر کوتاه (کمتر از 1100 ثانیه)، MOPSO دارای نتایج بهتری است و همچنین در زمان‌های سفر بیشتر از 1530 ثانیه MOPSO دارای جواب‌هایی است. بنابراین در جستجوی جواب در بین اعضای lookup-table، در صورتی که زمان هدف تعریف شده از سوی time-table کمتر از 1100 و بیشتر از 1530 ثانیه بود، بهتر است، جستجو از بین اعضای پارتو منتجه از الگوریتم MOPSO نیز انجام گیرد.

تراژکتوری سرعت بهینه و همچنین پروفیل‌های مسافت و شتاب حاصل از MOPSO را می‌توان در بخش ‏5‌.8‌.4‌ مشاهده نمود.

### نتایج حاصل از اعمال الگوریتم KH

طبق توضیحات ارائه شده در بخش‌های ‏3‌.5‌.1‌ و ‏5‌.5‌ پس از اجرای الگوریتم بهینه‌سازی یک‌هدفه KH، نمودار هزینه همانگونه که در شکل14.5 مشاهده می‌شود، بدست می‌آید. لازم به ذکر است که الگوریتم‌های یک‌هدفه فقط یک جواب منحصر به فرد را تولید می‌کنند.

شکل14.5: نمودار هزینه منتجه به ازای زمان سفر 1200 ثانیه

شکل14.5 نمودار هزینه را به ازای زمان سفر تنظیمی 1200 ثانیه و ضرایب وزنی یکسان نشان می‌دهد. از شکل دیده می‌شود که این الگوریتم روی کمترین هزینه ممکن همگرا شده است. تراژکتوری سرعت و پروفیل‌های موقعیت و شتاب حاصل از الگوریتم KH را می‌توان در بخش ‏5‌.8‌.4‌ مشاهده نمود.

### تراژکتوری‌های سرعت بهینه

در این قسمت برای مقایسه نتایج حاصل از سه الگوریتم لازم است که یک زمان سفر مبنا را در نظر گرفت. بدین منظور زمان سفر 1200 ثانیه در نظر گرفته شده است. مبتنی بر این زمان سفر، تراژکتوری‌های سرعت بهینه، پروفیل‌های مسافت و همچنین تراژکتوری‌های شتاب ناشی از روش‌های NSGA-II، MOPSO و KH به ترتیب در شکلهای15.5، 16.5 و 17.5 نشان داده شده است.

شکل15.5: منحنی‌های بهینه سرعت، شتاب و موقعیت به ازای زمان سفر معادل 1200 ثانیه بدست‌آمده از الگوریتم NSGA-II

برای حفظ کارآمدی سیستم در موقعیت‌هایی از مسیر با شیب منفی، لازم است که قطار با سرعت ثابت یا Cruising در این نواحی حرکت کند ]25[. با توجه به شکل15.5، مشاهده می‌شود که قطار به خوبی در موقعیت‌های با شیب منفی از استراتژی سرعت ثابت استفاده کرده است. در شکل16.5 دیده می‌شود که استراتژی سرعت ثابت برای نواحی با شیب منفی تا حدودی حفظ شده است. ولی در شکل17.5، استراتژی سرعت ثابت شناسایی نشده است. از این مطالب برداشت می‌شود که الگوریتم NSGA-II نسبت به الگوریتم‌های MOPSO و KH عملکرد بهتری در شناسایی استراتژی سرعت ثابت در نواحی با شیب منفی داشته است. معمولاً در موقعیت‌هایی مانند ورود به تونل‌های طولانی یا انحنای تند مسیر، یک نیروی منفی به قطار تحمیل می‌شود که قطار باید برای حفظ سرعت نیروی تراکشن را افزایش داد. در چنین مواقعی برای جلوگیری از مصرف انرژی بیشتر، لازم است که از مد دنده خلاص استفاده شود.

شکل16.5: منحنی‌های بهینه سرعت، شتاب و موقعیت به ازای زمان سفر معادل 1200 ثانیه بدست‌آمده از الگوریتم MOPSO

در شکل‌های15.5 و 16.5 دیده می‌شود که کنترل دنده خلاص برای این موقعیت‌ها (بین 7 تا 10 کیلومتر از ابتدای مسیر) تا حدود زیادی شناسایی شده است. اما با توجه به شکل17.5 ملاحظه می‌شود که کنترل دنده خلاص برای نواحی با مقاوت زیاد، تا حدود کمی اجرا شده است. با توجه به این مطالب می‌توان نتیجه گرفت که الگوریتم‌های NSGA-II و MOPSO در شناسایی کنترل دنده خلاص برای موقعیت‌های با مقاومت زیاد، عملکرد مطلوب‌تری نسبت به الگوریتم KH داشته‌اند.

در شکل‌های15.5 و 16.5 می‌توان دید که قطار توانسته است که با مد دنده خلاص به حد سرعت برسد، یعنی الگوریتم‌های NSGA-II و MOPSO توانسته‌اند به خوبی موقعیت ورود به مد دنده خلاص را برای دستیابی به حد سرعت بیابند.

شکل17.5: منحنی‌های بهینه سرعت، شتاب و موقعیت به ازای زمان سفر معادل 1200 ثانیه بدست‌آمده از الگوریتم KH

ولی در شکل17.5 دیده می‌شود که قطار نتوانسته است موقعیت دقیق ورود به مد دنده خلاص به حد سرعت ATP دست یابد و در نهایت در یک لحظه کوتاه مجبور به استفاده از مد ترمز شده است. این عملکرد قطار یعنی ترمز برای رسیدن به حد سرعت ATP یک عملکرد نا مطلوب چه از لحاظ آسایش مسافرین و چه از لحاظ کارآمدی سفر است. زیرا زمانی که می‌توان با استفاده از استراتژی دنده خلاص به این حد سرعت دست یافت استفاده از مد ترمز مجاز نیست. میشه قبل از اعمال مد ترمز، مطلوب است که تا حد امکان از دنده خلاص برای کاهش سرعت استفاده کرد. تمامی شکل‌های15.5، 16.5 و 17.5 نشان می‌دهند که این فرآیند توسط سه الگوریتم تشخیص داده شده است، اما ملاحظه می‌شود که، الگوریتم NSGA-II عملکرد بهتری در این زمینه داشته است زیرا نسبت به MOPSO و KH تداوم دنده خلاص بیشتری قبل از مد ترمز دارد.

وجود یک همواری در تراژکتوری سرعت یک فاکتور مهم در تامین آسایش مسافرین در کل سفر تلقی می‌شود. با توجه به شکل‌های بالا، می‌توان دید که تراژکتوری‌های سرعت منتجه از NSGA-II و MOPSO نسبت به KH دارای همواری مطلوب‌تری هستند. و همچنین می‌توان در تراژکتوری‌های شتاب نشان داده شده در شکل‌های بالا نیز مشاهده کرد که استراتژی‌های تولیدی توسط NSGA-II و MOPSO با دارا بودن حداقل تغییرات شتاب، دارای میزان همواری مطلوب‌تری نسبت به استراتژی تولیدی توسط KH هستند که نشان دهنده تامین آسایش بیشتر برای مسافرین است. در اینجا میزان همواری تراژکتوری سرعت از رابطه زیر محاسبه شده است.

(12.5)

در جدول3.5 میزان انرژی مصرفی، مقاوم بودن و همچنین همواری نتایج به ازای زمان‌های سفر 1040، 1200 و 1520 ثانیه نشان داده شده است. به منظور تعیین میزان مقاوم بودن، دو اعوجاج 1 و 2 درصد روی متغیرهای فضای تصمیم اعمال شده‌اند. با توجه به جدول3.5 دیده می‌شود که MOPSO دارای نتایج مقاومتری است. مشکل عمده الگوریتم KH این است که، برای هر زمان سفر جدید لازم است که الگوریتم را یک بار دیگر اجرا کرد.

در نهایت می‌توان از اطلاعات جدول نتیجه گرفت که در زمان سفر 1040 ثانیه، MOPSO از همه لحاظ دارای عملکرد مطلوب‌تری بوده است. در زمان سفر 1200 ثانیه، NSGA-II از لحاظ انرژی مصرفی و میزان همواری نتایج بهتری داشته است و در زمان 1540 ثانیه نیز هر دو الگوریتم MOPSO و NSGA-II دارای نتایج مشابهی بوده اند. البته لازم به ذکر است که در زمان سفر 1040 ثانیه، عملکرد الگوریتم KH مشابه NSGA-II است با این تفاوت که KH با زمان اجرای بسیار کمتری به این نتیجه رسیده است.

#### جدول3.5: مقایسه نتایج سه الگوریتم در زمان‌های سفر مختلف

| زمان اجرا (ثانیه) | میزان همواری | میزان مقاوم بودن |  | انرژی مصرفی (ژول) | زمان سفر (ثانیه) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24500 | 85.85% | 94.19% | 99.47% | 4.756×108 | 1040 | NSGA-II |
|  | 90.18% | 96.38% | 99.07 % | 3.547×108 | 1200 |  |
|  | 93.91% | 98.44% | 99.67% | 3.012×108 | 1520 |  |
| 21598 | 86.03% | 96.91% | 98.48% | 4.531×108 | 1040 | MOPSO |
|  | 89.35% | 98.58% | 99.31% | 3.561×108 | 1200 |  |
|  | 94.85% | 98.43% | 99.69% | 3.013×108 | 1520 |  |
| 6684.3 | 83.71% | 94.87% | 97.77% | 4.756×108 | 1040 | KH |
| 57008 | 87.57% | 96.87% | 97.47% | 3.937×108 | 1200 |  |
| 6553.1 | 89.06% | 97.31% | 98.24% | 3.049×108 | 1520 |  |

## مقایسه نتایج با یک مرجع

به منظور مقایسه نتایج، روش پیشنهادی در این پایان‌نامه روی مورد مطالعاتی یک مقاله معتبر ارائه شده در سال 2013 اعمال شده و نتایج بدست‌آمده با نتیجه مقاله مقایسه شده است. در ]15[ نشان داده شد که الگوریتم برنامه‌ریزی پویا (DP) دارای بهترین عملکرد نسبت به دو الگوریتم GA و ACO در شناسایی تراژکتوری سرعت بهینه است. در شکل18.5 (الف) پروفیل مسیر و (ب)، تراژکتوری سرعت حاصل از روش DP ارائه شده در ]15[ به ازای زمان سفر 2800 ثانیه نشان داده شده است. در اینجا با اعمال NSGA-II روی مورد مطالعاتی یکسان ]15[ و تحت زمان سفر 2800 ثانیه، نتایج نشان داده شده در شکل18.5(ج) حاصل شده است. نتایج نشان می‌دهد که تراژکتوری سرعت بدست‌آمده توسط NSGA-II از لحاظ هموار بودن بهتر از DP عمل کرده و همچنین دارای فرآیند ترمز مطلوب‌تری است. همچنین می‌توان در شکل18.5 (ب) ملاحظه نمود که اجرای ترمز با دقت پایین و همچنین با شیب تندی انجام شده است یعنی اینکه قطار نتوانسته است بطور ملایم و با سرعت صفر در موقعیت 80000 متری توقف کند. ولی در شکل18.5 (ج) دیده می‌شود که با الگوریتم ترمز پیشنهادی در این پایان‌نامه، علاوه بر اجرای یک ترمز ملایم، قطار توانسته است با سرعت صفر و دقیقاً در موقعیت 80000 متری متوقف شود.

شکل18.5: مقایسه نتیجه حاصل شده توسط NSGA-II و روش DP

با توجه به منحنی گشتاور سرعت نشان داده شده در شکل8.5 ملاحظه می‌شود که سوییچ قطار به مد شتابگیری در سرعت‌های پایین‌تر سبب تقاضای گشتاور بیشتر از موتورهای تراکشن و در نهایت مصرف انرژی بالاتر است. با این تفسیر و با توجه به شکل18.5 (ب) ملاحظه می‌شود که قطار به مراتب از مد شتابگیری و سپس دنده خلاص استفاده کرده است. واضح است که با این رویکرد قطار نیازمند مصرف انرژی زیادی برای سوییچ سرعت از سطح پایین‌تر به سطح بالاتر است.

## ارائه یک شیوه برای استفاده از روش‌های پیشنهادی

همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، بهینه‌سازی بصورت آفلاین انجام می‌گیرد و نتایج بهینه پس از حل مساله در یک lookup-table ذخیره می‌شوند. در این بخش نحوه استفاده از اعضای ذخیره شده در lookup-table تشریح می‌گردد.

یک پروفیل مسیر از یک سیستم راه‌آهن واقعی را در نظر گرفته و این مسیر به تعداد n زون تقسیم می‌شود. در اینجا زون بندی با فواصل متفاوت و متناسب با پروفیل مسیر یعنی موقعیت‌های تونل، انحنا و شیب انجام می‌شود. هر عضو منتخب جبهه پارتو نماینده یک بردار از n متغیر سرعت است که باید در زون‌های از پیش تعیین شده مسیر توزیع گردند. با این رویکرد یک سیستم با عنوان سیستم هدایت راننده یا DAS معرفی می‌گردد. شکل18.5 را ملاحظه نمایید.

بردار سرعت هدف از میان بردارهای موجود در Lookup-Table و مبتنی بر جدول زمانی سفر و حدود سرعت ATP انتخاب شده و در زون‌های از پیش تعیین شده توزیع می‌گردند. بلوک نمایشگر هدایت راهبر برای هدایت راننده در انتخاب نوع مد عملیاتی قرار داده شده است. لازم به ذکر است که در این سیستم وظایف راهبر به شدت محدود شده است، یعنی راهبر علاوه بر حفظ امنیت قطار فقط وظیفه تعیین نوع مد عملیاتی را به عهده. در واقع نمایشگر هدایت راهبر نوع مد عملیاتی را با توجه به موقعیت و حالت قطار و همچنین سرعت‌های هدف به راهبر گوشزد می‌کند. و راهبر با توجه به نمایشگر، نوع مد را تعیین می‌کند. بلوک شاخص کنترل وظیفه تعیین نرخ مد عملیاتی را به عهده دارد. همانطور که قبلاً نیز ذکر شد، نرخ مد عملیاتی تابعی از سرعت قطار، سرعت هدف و ضریب آسایش مسافرین است. در نهایت ورودی مطلوب به موتورهای تراکشن برای تولید گشتاور مورد نظر اعمال می‌گردد.

شکل18.5: نمایی از سیستم DAS پیشنهادی

# فصل ششم
بهبود کارایی سیستم تراکشن الکتریکی بوسیله کاهش عدم تعادل جریان و همزمان تامین توان راکتیو مورد نیاز

# بهبود کارایی سیستم تراکشن الکتریکی بوسیله کاهش عدم تعادل جریان و همزمان تامین توان راکتیو مورد نیاز

در فصل پنجم، بهبود همزمان کارایی انرژی و عملکرد یک قطار بطور کامل مورد بررسی قرار گرفت. اما با وسعت دید و توجه به یک سیستم تراکشن برقی جامع که شامل چندین قطار با شرایط عملکردی مختلف و دیگر اجزای سیستم نظیر منابع تغذیه، خطوط انتقال توان و ... هستند، مسائل مهم دیگری نیز نمایان می‌شوند که تامل در این مسائل و ارائه راه‌حل می‌تواند بسیار مفید باشد. بدین منظور در این فصل یکی از پرکاربردترین سیستم تراکشن برقی یعنی سیستم 2×25 کیلو ولت AC اتوترانسفورماتوری مورد بررسی قرار گرفته، مشکلات اساسی این سیستم شناسایی شده و یک راه‌حل نیز برای رفع این مسائل پیشنهاد می‌شود.

## ساختار کلی یک سیستم 2×25 کیلو ولت AC اتوترانسفورماتوری

همانگونه که در شکل1.6 مشاهده می‌شود، این سیستم توسط یک ترانس سروسط و بوسیله دو فاز از شبکه سراسری تغذیه می‌شود. ترانس سر وسط به سه هادی با نامهای کتنری C، ریل R و فیدرF متصل می‌شود. کتنری جریان قطارها را تامین می‌کند، ریل جریان را به منبع تغذیه بر می‌گرداند و فیدر علاوه بر تامین میدان مورد نیاز اتوترانسفورماتور وظیفه باز گرداندن بخشی از جریان به منبع تغذیه را نیز به عهده دارد ]55[. همانگونه که در شکل1.6 ملاحظه می‌شود، اتوترانسفورماتور دارای دو سیم پیچ با دورهای یکسان است که با یکدیگر از نظر الکتریکی کوپل شده‌اند. اتوترانسفورماتورها در فواصل 8 تا 12 کیلومتری از یکدیگر نصب می‌شوند و وظایف مهم زیر را به عهده دارند: 1) کاهش تعداد پست‌های تغذیه با جبران افت ولتاژ 2) کاهش اغتشاشات الکترومغناطیسی بین اجزای الکترونیک قدرت و مدارات مخابراتی مجاور 3) جلوگیری از نفوذ جریان ریل به زمین و آسیب به زیرساختهای عمرانی سیستم ]58[.

شکل1.6: ساختار کلی یک سیستم تراکشن 2×25 کیلو ولت AC اتوترانسفورماتوری

## عیب یابی سیستم و ارائه راه‌حل

با توجه به توضیحات داده شده، می‌توان چند مورد از مهمترین مشکلات این سیستم را بصورت زیر برشمرد:

- وجود قطارهای مختلف و شرایط مختلف کاری قطارها، نوسانات زیادی را در توان شبکه ایجاد می‌کند.

- وجود موتورهای تراکشن با توان بالا (1 تا 4 مگاوات) توان راکتیو زیادی را از سیستم می طلبد که نتیجه آن اشغال ظرفیت شبکه و کاهش ضریب توان سیستم است.

- تغذیه این سیستم توان بالا از تنها دو فاز شبکه سراسری، سبب تحمیل یک عدم تعادل جریان بزرگی به شبکه می‌شود. مهمترین پیامد این عدم تعادل تولید هارمونیک و آسیب به تجهیزات دیگر متصل به شبکه است.

تا کنون روش‌های گوناگونی برای بهبود مسائل بالا ارائه شده‌اند. استفاده از ترانس اسکات و ترانس VV برای بهبود عدم تعادل جریان ]57[. استفاده از راکتورهای موازی و ادوات FACTS نظیر SVC برای جبران‌سازی توان راکتیو ]68[. آلپر ترکیانلی و همکارانش از ترکیب راکتور شانت سوییچ تریستوری و مبدل منبع جریان برای جبران‌سازی توان راکتیو استفاده کرده اند ]59[. ژو گویپینگ و همکارانش استفاده از SVC به منظور حذف مولفه توالی منفی را مورد بررسی قرار داده اند ]60[. چی مدیان و همکارانش تاثیرات اجرای SVC روی بهبود کیفیت توان سیستم قطار برقی شانگهای را مورد ارزیابی قرار داده اند ]61[. در اکثر مطالعات انجام شده از هر تجهیز فقط برای یک هدف استفاده شده است. در این پایان‌نامه عملکرد SVC در بهبود عدم تعادل جریان و همزمان تامین توان راکتیو مورد نیاز سیستم، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

## اجرای SVC

در واقع SVC مهمترین تجهیز از ادوات FACTS است که دارای دو ویژگی مهم است: الف) با وجود اینکه تمام عناصر این تجهیز پسیو هستند، SVC قادر به توزیع توان اکتیو روی فازهای مختلف است. ب) هر چند SVC دارای امپدانس‌های با مقادیر ثابت است، ولی می‌تواند بوسیله تنظیم زوایای آتش، امپدانس‌های متفاوتی را به شبکه نشان دهد، شکل2.6 را ملاحظه نمایید. در واقع در اینجا SVC با سه هدف اجرا می‌شود: الف) متعادل‌سازی جریان بار و اصلاح ضریب توان ب) تنظیم توالی مثبت جریان در یک حد مطلوب ج) کنترل دامنه توالی منفی جریان بار در یک حد ماکزیمم.

شکل2.6: نمایی از یک SVC به همرا یک قطار

## متعادل‌سازی جریان بار

در این بخش قابلیت متعادل‌سازی جریان بار توسط SVC مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه سیستم دارای چندین قطار با عملکردهای مختلف است، تحلیل جریان بار پیچیده می‌شود. بدین منظور با توجه به شکل2.6 برای سادگی، سیستم تراکشن را معادل یک منبع جریان در نظر می‌گیریم. از شکل2.6 دیده می‌شود، سیستم تراکشن از فازهای A و B تغذیه می‌شود و با فرض متعادل بودن سیستم روابط زیر بدست می‌آید.

(1.6)

(2.6)

در این روابط BAB ، BBC و BCA سوسپتانس‌های متغیر SVC در اتصال مثلث هستند. V1A ولتاژ توالی مثبت فاز A است که به عنوان ولتاژ مبنا در نظر گرفته شده و  است.

با تعمیم جریان‌ها به توالی‌های مثبت، صفر و منفی می‌توان اثبات کرد که جریان بار فقط شامل توالی‌های منفی و مثبت است به این مفهوم که برای متعادل کردن جریان بار، لازم است که توالی منفی را در حد امکان محدود کرد. این فرآیند می‌تواند با تنظیم سوسپتانس‌های SVC انجام گیرد.

فرض کنید  است و رابطه زیر نیز برای محاسبه توالی‌های مثبت، صفر و منفی استفاده شود.

(3.6)

در این رابطه ، جریان‌های،  و  جریان‌های شبکه و ،  و  به ترتیب جریان‌های توالی‌های مثبت، منفی و صفر هستند.

با ترکیب روابط 2.6 و 3.6 رابطه زیر بدست می‌آید:

(4.6)

با توزیع  و  به بخش‌های موهومی و حقیقی، نتیجه زیر حاصل می‌شود.

(5.6)

در نتیجه با توجه به رابطه (5.6) می‌توان دید که بوسیله تنظیم سوسپتانس‌های SVC، مولفه توالی منفی را محدود کرد. سوسپستانس‌های معادل توابعی از زوایای آتش تریستورها هستند و بصورت زیر تعیین می‌شود ]66[.

(6.6)

در این رابطه ،  زاویه آتش تریستور و فرکانس زاویه ای سیستم است.

## جبران‌سازی توان راکتیو

به دلیل ویژگی ذاتی سیستم‌های تراکشن، توان راکتیو مورد نیاز این سیستم به‌طور مداوم و متناسب با شرایط عملکردی قطارهای تغذیه شده از سیستم، در حال تغییر است. برای مثال زمانی که قطارهای زیادی به طور همزمان در مد عملیاتی شتابگیری قرار دارند، توان راکتیو بیشتری را از شبکه می‌طلبند. توان راکتیو باعث بروز مسائلی از قبیل افت ولتاژ و کاهش ضریب توان سیستم می‌شود. بنابراین اگر بتوان با تجهیزاتی کاملاً پسیو نظیر SVC توان راکتیو مورد نیاز را تامین کرد، مسائل بالا تا حدود زیادی بهبود می‌یابد. شکل3.6 را ملاحظه نمایید.

شکل3.6: نمایی از محل نصب SVC روی سیستم

## تعریف مساله

همانطور که در بخش‌های قبلی بیان شد، در اینجا دو هدف مستقل بهبود عدم تعادل و تامین توان راکتیو مورد نیاز سیستم مد نظر است که باید کمینه شوند. در زیر توابع هدف و همچنین قیود حاکم بر مساله بیان شده است.

(7.6)

(8.6)

(9.6)

(10.6)

در این روابط Qdemand توان راکتیو مورد تقاضای سیستم، QSVC توان راکتیو تولیدی توسط SVC و I2 جریان توالی منفی، ماکزیمم حد مجاز جریان توالی منفی و B سوسپتانس SVC است و با توجه به ساختار SVC بین Bmin و Bmax محدود می‌شود.

## فرآیند بهینه‌سازی

برای بهینه‌سازی زمان حقیقی مساله مورد نظر، بلوک دیاگرام نشان داده شده در شکل4.6 پیشنهاد شده است.

شکل4.6: بلوک دیاگرام فرآیند بهینه‌سازی

همان‌طور که در شکل دیده می‌شود، سیمولاتور جامع شامل یک سیستم تراکشن با چندین قطار با کنترل‌های مستقل و تقریباً دارای تمامی جزئیات موجود در یک سیستم تراکشن واقعی است. این سیمولاتور قابلیت محاسبه کلیه پارامترهای سیستم را دارد. بدلیل اینکه بهینه‌سازی بصورت زمان حقیقی انجام می‌شود، نحوه توزیع جمعیت اولیه در فضای تصمیم برای رسیدن به جواب‌های بهینه بسیار مهم است به این دلیل یک بلوک مستقل با عنوان تولید جمعیت اولیه به این کار اختصاص داده می‌شود. یک پخش بار زمان واقعی در هر لحظه روی کل سیستم انجام می‌شود و پارامترهای ولتاژ و جریان مورد نیاز فرآیند بهینه‌سازی را تولید می‌کند. متغیرهای فضای تصمیم، سوسپتانس‌های SVC هستند که باید مقادیر بهینه آنها در هر لحظه تعیین شود. از رابطه5.6 برای تولید جمعیت اولیه نیز استفاده می‌شود. به نحوی که اعضای اولیه بهینه‌سازی در همسایگی سوسپتانس‌های منتجه از رابطه5.6 توزیع می‌شوند.

برای بهینه‌سازی از الگوریتم بهینه‌سازی چند‌هدفه NSGA-II استفاده شده است. گام‌های بهینه‌سازی توسط این روش در بخش‏3‌.5‌.3‌ بطور کامل توضیح داده شد. لازم به ذکر است که معیار توقف، تعداد تکرارهای تنظیمی است.

## نتایج و بررسی

در اینجا فرض شده است که سیستم تراکشن دارای سهم 10 درصدی از توان کل شبکه است و همچنین اولویت با حداقل‌سازی عدم تعادل و سپس تامین توان راکتیو است. تعداد 8 قطار روی این سیستم در نظر گرفته شده است، 4 قطار در مسیر رفت و 4 قطار در مسیر برگشت. این قطارها طبق برنامه زمانی و تراژکتوری سرعت نشان داده شده در شکل5.6 حرکت می‌کنند. لازم به ذکر است که دینامیک و مشخصات قطار و پروفیل مسیر استفاده شده در سیمولاتور، در فصل‏4 و بخش‏5‌.7‌ آورده شده است. سایر مشخصات سیمولاتور جامع در پیوست1 ذکر گردیده است.

شکل5.6: جدول زمانی و تراژکتوری سرعت

جبهه پارتو منتجه از الگوریتم NSGA-II در ثانیه دهم از شروع عملکرد سیستم در شکل6.6 نشان داده شده است.

شکل6.6: جبهه پارتو منتجه از اعمال NSGA-II

در جدول زیر شماری از جواب‌های پارتو نشان داده شده است.

#### جدول1.6: چند مورد از نتایج بهینه

| Sol. | فضای هدف |  | فضای تصمیم |  |  | زمان اجرا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obj. I | Obj. II |  |  |  | 0.893 sec (در بازه زمانی 9 تا 10 ثانیه سیمولاتور)) |
| 1 | 0.050135 | 0.309336 | 0.147019 | 0.194459 | 0.228315 |  |
| 2 | 0.245369 | 0.182319 | 0.182085 | 0.197768 | 0.214491 |  |
| 3 | 0.127370 | 0.258360 | 0.160946 | 0.196607 | 0.222621 |  |
| 4 | 0.252364 | 0.177715 | 0.185536 | 0.197619 | 0.216171 |  |
| 5 | 0.054233 | 0.306107 | 0.149850 | 0.196143 | 0.229902 |  |
| 6 | 0.312023 | 0.139873 | 0.201127 | 0.197404 | 0.217196 |  |
| 7 | 0.320461 | 0.134344 | 0.199656 | 0.198789 | 0.213597 |  |
| 8 | 0.465730 | 0.039019 | 0.223266 | 0.199745 | 0.200516 |  |
| 9 | 0.339299 | 0.121827 | 0.194002 | 0.199469 | 0.203125 |  |
| 10 | 0.271779 | 0.165950 | 0.193625 | 0.197261 | 0.219731 |  |

مطابق شکل7.6 و شکل8.6 مشاهده می‌شود که عدم تعادل تا میزان زیادی رفع شده است. با توجه به اینکه اولویت با متعادل‌سازی جریان بار است، در هر مرحله، عضوی که دارای f1 کوچکتری است به عنوان عضو نهایی از جبهه پارتو انتخاب می‌شود.

شکل7.6: عدم تعادل قبل از اعمال SVC

شکل8.6: نمونه‌ای از بهبود عدم تعادل پس از اعمال SVC

در جدول2.6 نتایج حاصل از بهبود عدم تعادل سیستم قبل و بعد از اعمال SVC نشان داده شده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، عدم تعادل به‌طور متوسط از 31/10 درصد در حالت بدون SVC به 98/0 درصد در حالت با SVC بهبود یافته است. همچنین در شکل9.6 ملاحظه می‌شود که توان راکتیو تولیدی توسط SVC توانسته است توان راکتیو مورد نیاز سیستم را پوشش دهد.

#### جدول2.6: نتایج حاصل از بهبود عدم تعادل

| بدون SVC |  | انحراف دامنه |  |  | -23 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -9.9 % |
|  |  |  |  |  | -4.8 % |
|  |  | انحراف فاز |  |  | -8.5 % |
|  |  |  |  |  | +11.6 % |
|  |  |  |  |  | + 4.1 % |
| با SVC |  | انحراف دامنه |  |  | -1.8 % |
|  |  |  |  |  | -0.2 % |
|  |  |  |  |  | +0.9 % |
|  |  | انحراف فاز |  |  | + 1 % |
|  |  |  |  |  | - 0.5 % |
|  |  |  |  |  | + 1.5 % |

شکل9.6: پروفیل توان‌های راکتیو

در شکل10.6 سوسپتانس‌های متناظر که توسط الگوریتم بهینه‌سازی تعیین شدند، مشاهده می‌شود.

شکل10.6: سوسپتانس‌های بهینه متناظر

هر چند سیستم تراکشن نسبت به کل سیستم یک بار نسبتاً کوچک به حساب می‌آید، اما بدلیل عدم تعادل بزرگی که به سیستم تحمیل می‌کند و همچنین حجم زیاد توان راکتیو مصرفی، اثرات نامطلوبی روی شبکه می‌گذارد. وجود عدم تعادل سبب ایجاد هارمونیک‌های مزاحم بزرگی می‌شود که باعث افت توان، کاهش کارایی سیستم می‌شود و همچنین توان راکتیو بزرگ باعث افت ولتاژ و کاهش ضریب توان می‌شود. با اعمال روش پیشنهادی برای اعمال یک SVC هوشمند در محل منبع تغذیه، باعث شد که علاوه بر بهبود تعادل جریان بار شبکه، ضریب توان شبکه نیز با جبران توان راکتیو سیستم بالا رود.

# فصل هفتم
نتيجه‌گيري و پیشنهادات

# نتيجه‌گيري و پیشنهادات

در این پایان‌نامه چگونگی اجرای یک سفر بهینه با اهداف همزمان حداقل انرژی مصرفی و حداقل تاخیر زمانی سفر با تامین آسایش مسافرین مورد بررسی قرار گرفته است. دو روش بهینه‌سازی تکاملی چند‌هدفه NSGA-II و MOPSO و روش بهینه‌سازی تکاملی یک‌هدفه KH روی مساله اعمال شد. مشاهده شد که جبهه‌های پارتو توانستند به یک جبهه منحصر به فرد همگرا شوند. نتایج به ازای یک زمان سفر معین 1200 ثانیه‌ای نشان داد که با تاخیر زمانی صفر، الگوریتم NSGA-II نسبت به MOPSO و KH دارای مطلوب‌ترین عملکرد از لحاظ میزان هموار بودن جواب‌ها و حداقل انرژی مصرفی است. ولی NSAG-II از لحاظ مقاوم بودن به اعوجاج 2 درصد در فضای تصمیم، عملکرد ضعیف‌تری را نسبت به دو الگوریتم دیگر از خود نشان داد. و همچنین اثبات شد که در زمان‌های سفر کوتاهتر از حدود 1100 ثانیه و طولانی‌تر از 1500 ثانیه (یعنی نواحی مرزی جبهه پارتو)، MOPSO می‌تواند دارای نتایج مطلوب‌تری نسبت به دو الگوریتم دیگر باشد. نتایج بدست‌آمده می‌تواند بطور مستقیم توسط سیستم‌های عملکرد اتوماتیک قطارها (سیستم‌های ATO) یا بطور غیرمستقیم بوسیله سیستم هدایت راهبر (DAS) مورد استفاده قرار گیرند.

پتانسیل اعمال یک SVC هوشمند در محل منبع تغذیه یک سیستم تراکشن 2×25 کیلو ولت AC و 50 هرتز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که با اعمال روش بهینه‌سازی چندهدفه NSGA-II بصورت زمان واقعی، عدم تعادل جریان بار از 31/10 درصد به 98/0 درصد تقلیل یافت و همچنین کل توان راکتیو مورد نیاز سیستم تراکشن نیز پوشش داده شد.

به منظور انجام مطالعات پیش‌رو، پیشنهادات زیر مطرح گردیده است.

- توسعه معادلات دینامیک قطار به فرم توزیع شده.

- قابلیت تولید تراژکتوری‌های سرعت بهینه با چندین هدف مستقل بصورت زمان حقیقی.

- ساخت و اجرای سیستم DAS و در صورت امکان افزودن این سیستم به سیستم‌های ریلی موجود در کشور.

# منابع و مراجع

| [1] | B. P. Rochard and F. Schmid; “Benefits of lower-mass trains for high speed rail operations,” Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Transport, vol. 157, no. 1, pp. 51–64, 2004. |
| --- | --- |
| [2] | Y. C. Lai; “Increasing Railway Efficiency and Capacity Through Improved Operations, Control and Planning”, for the degree of Doctor of Philosophy in Civil Engineering in the Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign, 2008. |
| [3] | G. J. Hull; “Simulation of energy efficiency improvements on commuter railways,” Master of Philosophy, School of Electronic, Electrical and Computer Engineering, the University of Birmingham, Dec. 2009. |
| [4] | LI Liang, DONG Wei, JI Yindong, ZHANG Zengke; “An Optimal Driving Strategy for High-Speed Electric Train”, Proceedings of the 30th Chinese Control Conference, 2011. |
| [5] | Nailah Firdausiyah; “Timetabling Optimization Design Considering Train Circulation and Disturbances for High-Speed Rail System”, thesis for Master of Science In Civil Engineering, Jhongli, Taoyuan, July 6th, 2010. |
| [6] | Yasunobu S, Miyamoto S, Ihara H; “A fuzzy control for train automatic stop control”, Transactions of the Society of Instrument and Control Engineers, pp. 1-9, 2002. |
| [7] | K.K. Wong, T.K. Ho; “Coasting control of train operation by genetic algorithm”, Department of Electrical Engineering, Hong Kong Polytechnic University, Kowloon, Hong Kong, 2001. |
| [8] | Lixing Yang, Keping Li, ZiyouGao, Xiang Li; “Optimizing trains movement on a railway network’’, Omega The International Journal of Management Science, vol.40, pp. 619-633, 2012. |
| [9] | S. Lu, S. Hillmansen, and C. Roberts; “A power management strategy for multiple unit railroad vehicles,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 60, pp. 406-420, 2011. |
| [10] | Moon-Ho Kang; “A GA-based Algorithm for Creating an Energy-Optimum Train Speed Trajectory”, Journal of International Council on Electrical Engineering, Vol. 1, No. 2, pp. 123-128, 2011. |
| [11] | DING Yong, LIU Haidong1, BAI Yun, ZHOU Fangming; “A Two-level Optimization Model and Algorithm for Energy-Efficient Urban Train Operation”, Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, Volume 11, Issue 1, February 2011. |
| [12] | R. Liu and L. M. Golovitcher; “Energy-efficient operation of rail vehicles”, Transportation Research Part A: Policy and Practice, vol. 37, no. 10, pp. 917-932, 2003. |
| [13] | R´emy Chevrier, Gr´egory Marli`ere, Bogdan Vulturescu, Joaqu´ın Rodriguez; “Multi-objective Evolutionary Algorithm for Speed Tuning Optimization with Energy Saving in Railway: Application and Case Study”, published in RailRome, 2011. |
| [14] [15] | P.Firpo, S. Savio; “Optimized Train Running Curve for Electrical Energy Saving in Autotransformer Supplied AC Railway Systems”, Universita degli Studi di Genova, Italy, Conference Publication ho. 405, OIEE, 1995. Shaofeng Lu, Stuart Hillmansen, Tin Kin Ho, and Clive Roberts; “Single-Train Trajectory Optimization”, IEEE Transaction on Inteligent Transportation Systems, Vol. 14, No. 2, pp. 743-750, 2013. |
| [16] | L. Guzzella and A. Sciarretta; Vehicle Propulsion Systems, Introduction to Modeling and Optimization, Springer Berlin Heidelberg, second edition ed., 2007. |
| [17] | S. Hillmansen; “Sustainable traction drives”, in IET Seminar Digest, Institution of Engineering and Technology, pp. 255-265, 2009. |
| [18] | R. J. Hill; “Electric railway traction: Part 2 traction drives with three-phase induction motors” Power Engineering Journal, vol. 8, pp. 143–152, Jun. 1994. |
| [19] | R. J. Hill; “Electric railway traction: Part 1 electric traction and DC traction motor drives”, Power Engineering Journal, vol. 8, pp. 47-56, Feb. 1994. |
| [20] | S. J. Chapman; Electric Machinery Fundamentals. Australia: The McGraw- Hill companies, 4 ed., 2005. Electric Motors. |
| [21] | A. R. Miller, J. Peters, B. E. Smith, and O. A. Velev; “Analysis of fuel cell hybrid locomotives,” Journal of Power Sources, vol. 157, no. 2, pp. 855-861, 2006. |
| [22] | T. Ogawa; “Design estimation of the hybrid power source railway vehicle based on the multiple optimization by the dynamic programming” , IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, no. 3, pp. 48–55, 2008. |
| [23] | C. Jefferson and J. Marquez; “Hybrid powertrain for a light rail vehicle”, in 39th International Universities Power Engineering Conference, vol. 3, pp. 1267-1273, 2004. |
| [24] | S. Sone; “Wayside and on-board storage can capture more regenerated energy”, Railway Gazette, 2007, http://www.railwaygazette.com. |
| [25] | D. Meegahawatte, S. Hillmansen, C. Roberts, M. Falco, A. McGordon, and P. Jennings; “Analysis of a fuel cell hybrid commuter railway vehicle”, Journal of Power Sources, vol. 195, no. 23, pp. 7829-7837, 2010. |
| [26] | S. Lu; Optimising Power Management Strategies for Railway Traction Systems, Phd thesis, University of Birmingham, 2011. |
| [27] | Matthias Ehrgott; Multicriteria Optimization, Second Edition, Springer Berlin Heidelberg New York, 2005. |
| [28] | Eckart Zitzler and Lothar Thiele; Multiobjective Evolutionary Algorithms: A Comparative Case Study and the Strength Pareto Approach, IEEE Transaction on Evoloutionary Computation, Vol. 3, No. 4, pp. 257-271, Nov. 1999. |
| [29] | J. Horn, T. B¨ack, D. B. Fogel and Z. Michalewicz; multicriteria decision making, Handbook of Evolutionary Computation, Institute of Physics Publishing, 1997. |
| [30] | R. E. Steuer; Multiple Criteria Optimization: Theory, Computation, and Application, New York: Wiley, 1986. |
| [31] | J. L. Cohon; Multiobjective Programming and Planning. New York, Academic Press, 1978. |
| [32] [33] | J. Koski, E. Atrek, R. H. Gallagher, K. M. Ragsdell, and O. C. Zienkiewicz; “Multicriterion optimization in structural design”, Wiley, pp. 483-503, 1984. Eckart Zitzler; Evolutionary Algorithms for Multiobjective Optimization: Methods and Applications, Phd Thesis, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, 1999. |
| [34] | M. Mitchell; An Introduction to Genetic Algorithms. MIT Press, 1996 |
| [35] | Amir Hossein Gandomi, Amir Hossein Alavi, “Krill herd: A new bio-inspired optimization algorithm”, Commun Nonlinear Sci Numer Simulat, pp. 4831-4845, 2012. |
| [36] | N. Srinivas and K. Deb; “Multiobjective function optimization using nondominated sorting genetic algorithms”, Evol. Computation, vol. 2, no. 3, pp. 221-248, 1995. |
| [37] | Kalyanmoy Deb, Amrit Pratap, Sameer Agarwal, and T. Meyarivan; “A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II”, Evol. Computation, Vol. 6, No. 2, 2002. |
| [38] | Carlos A. Coello Coello, Gregorio Toscano Pulido, and Maximino Salazar Lechuga; “Handling Multiple Objectives With Particle Swarm Optimization”, Evol. Computation, Vol. 8, No. 3, pp. 256-278, 2004. |
| [39] | J. Kennedy and R. C. Eberhart; “Particle Swarm Optimization”, Proc. IEEE International Conference on Neural Networks (Perth, Australia), pp. 1942-1948, 1995. |
| [40] | C. J. Goodman, L. K. Siu, and T. K. Ho; “A review of simulation models for railway systems”, in International conference on Developments in Mass Transit Systems, pp. 80-85, Apr. 1998. |
| [41] | C. J. Goodman; Basic physics of traction and train performance calculations, MSc thesis, University of Shefield, Oct. 1995. |
| [42] | W. Liu, Q. Li, and B. Tang; “Energy saving train control for urban railway train with multi-population genetic algorithm,” International forum on information technology and applications, pp. 58-63, 2009. |
| [43] | S. Hillmansen and C. Roberts; “Energy storage devices in hybrid railway vehicles: A kinematic analysis”, Journal of Rail and Rapid Transit, vol. 221, no. 1, pp. 135-143, 2007. |
| [44] | K. K. Wong and T. k. Ho; “Dwell-time and run-time control for DC mass rapid transit railways”, IET Electric Power Applications, vol. 1, no. 6, pp. 956-966, 2007.‌ |
| [45] | H. I. Andrews; Railway traction: the principles of mechanical and electrical railway traction, Studies in mechanical engineering, Elsevier Science, 1986. |
| [46] | W. H. Zhang, J. Z. Chen, X. J. Wu, and X. S. Jin; “Wheel/rail adhesion and analysis by using full scale roller rig,” Wear vol. 253, no. 1- 2, pp. 82-88, 2002. |
| [47] | J. Tunley, “Sand on the line - a recent history,” IMeche Conference Transactions, Railway Safety, Nov. 2001. |
| [48] | C. J. Goodman; “Basic physics of traction and train performance calculations” MSc programme in railway systems engineering, University of Sheffeld, 1995. |
| [49] | A. Baron, M. Mossi, and S. Sibilla; “The alleviation of the aerodynamic drag and wave effects of high-speed trains in very long tunnels,” Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, vol. 89, pp. 365-401, April 2001. |
| [50] | B. P. Rochard and F. Schmid; “A review of methods to measure and calculate train resistances”, Journal of Rail and Rapid Transit, vol. 214, no. 4, pp. 185-199, 2000. |
| [51] | R. J. Hill; “Electric railway traction: Part 1 electric traction and DC traction motor drives”, Power Engineering Journal, vol. 8, pp. 47-56, Feb. 1994.‌ |
| [52] | Yihui Wang, Bart De Schutter, Ton J.J. van den Boomn and Bin Ning‌; “Optimal trajectory planning for trains – A pseudospectral method and a mixed integer linear programming approach”, Elsevier Transportation Research Part C 29, pp. 97-114, 2013. |
| [53] | Y. Wang, B. Ning, F. Cao, B. De Schutter, and T.J.J. van den Boom‌; A survey on optimal trajectory planning for train operations, Delft Center for Systems and Control, Technical Report 11-033, 2011. |
| [54] | Johan Andersson; Multiobjective Optimization in Engineering Design, Phd Thesis, Department of Mechanical Engineering Linköpings University, Sweden, 2001. |
| [55] | Xiangzheng Xu, Baichao Chen; “Study on Synthesis Control of Power Quality for Electrified Railway”, Workshop on Power Electronics and Intelligent Transportation System, pp. 110-112, 2008. |
| [56] | Seung-Hyuk Lee, Jin-O Kim and Hyun-Soo Jung; “Analysis of Catenary Voltage of an AT-Fed AC HSR System”, IEEE Transaction on Vehicular Technology, Vol. 53, No. 6, pp. 1856-1862, 2004. |
| [57] | D. Ming-li, W. Guang-ning, Zh. Xueyuan, F. Chun-Lei, H. Chang-hong, Y. Qiang; “The simulation analysis of harmonics and Negative sequence with Scott wiring Transformer”, International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis, Beijing, China, pp. 513-516, 2008. |
| [58] | Tyll, H.K; “FACTS technology for reactive power compensation and system control,” Transmission and Distribution Conference and Exposition, pp. 976-980, 2004. |
| [59] | A. Terciyanli, A. Açık, A. Çetin, M. Ermis, I. Çadırc, C. Ermis, T. Demirci, and H. F. Bilgin; “Power Quality Solutions for Light Rail Public Transportation Systems Fed by Medium-Voltage Underground Cables,” IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 48, No. 3, pp. 1017-1029, 2012. |
| [60] | Zhu Guiping, Chen Jianye, Liu Xiaoyu; “Compensation for the Negative sequence Currents of Electric Railway Based on SVC”, 3rd IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, pp. 1958-1963, 2008. |
| [61] | Chi Meidan, Wu Mingli; “The Switching Transient Simulation of SVC Used in Electric Railway Traction Substation”, International Conference on Sustainable Power Generation and Supply, pp. 1-5, 2009. |
| [62] | D. Wang, C. Yang, X. Zhang, J. Wang, G. Li, “Research on Application of TCR+FC Typed SVC in Power Quality Intigerated Management for Power Traction System”, International Conference on Sustainable Power Generation and Supply, pp. 1-5, 2012. |

# پيوست‌ها

مشخصات سیمولاتور جامع سیستم تراکشن 2×25 kV AC اتوترانسفورماتوری مورد استفاده در فصل6 در جدول زیر آورده شده است:

| ESS |  |
| --- | --- |
| Primary Voltage Secondary Voltage Z1 Z2 Ze Rated Power | 63 kV 25 kV 3+j27.22 Ω 1+j13.11 Ω 0.5+j3 Ω 16.5 MVA |
| MTL |  |
| Rated Voltage ZCC ZRR ZFF ZCR ZFR | 25 kV 0.0371 + j 0.1351 Ω/km 0.0229 + j 0.0691 Ω/km 0.0537 + j 0.1979 Ω/km - j 127.32 Ω/km -j 161.58 Ω/km |
| AT |  |
| Rated Voltage Leakage Impedances Rated Power | 25 kV 0.1564+j0.0997 Ω 5 MVA |
| Train |  |
| Mass A B C Frictional Coefficient Power Factor Rated Power | 200 Tones 18.5 kN |
|  | 0.1389 kNs/m |
|  | 0.057 kNs2/m2 0.8 0.7 4 MVA |

Abstract

Nowadays, with rapid development of railway transportation systems, demands on energy and better service quality are more increased. The competition in this field can be created in how to execute an optimal journey with maximum service quality and minimum energy consumption. In this thesis, achieving an efficient travel by a train is studied under constraints of track profile and speed limits. In this context, multi-objective evolutionary optimization techniques NSGA-II and MOPSO and a single objective optimization method Krill Herds are used to generate a speed trajectory with two conflict objectives include minimum energy consumption and minimum journey time delay. In order to provide traveller comfort, some equations are developed. Resultant Pareto fronts are converged to a unique front. Results showed that, for a journey time equal 1200 seconds, speed trajectory produced from NSGA-II has better performance and lowest energy consumption in compared to the other algorithms. Pareto fronts showed that in marginal area i.e. solutions with journey time shorter than 1100 seconds and longer than 1500 seconds, MOPSO is able to produce better solutions. To achieve better measures in comparing the solutions, robustness and smoothness of the solutions are determined.

Traction system is a big load that consumes a huge reactive power. Furthermore, it imposes an undesirable unbalance to the network and causes a lot of problems. In this project, a new real-time optimization method is proposed to implement SVC for two objectives: a) decreasing the current unbalances b) compensating the reactive power. A multi-objective optimization algorithm (NSGA-II) is used for minimizing these objectives simultaneously. A Comprehensive simulator has been developed which this simulation is accomplished on, is able to update the SVC optimal parameters at any moment and under any circumstances. The results show that the proposed scheme can effectively reduce the current unbalance and also supply the reactive power demand with an acceptable accuracy.

Key Words: Electric Railway, Energy Consumption Optimization, Optimal Speed Trajectory, Traveller Comfort Improvement.

Amirkabir University of Technology 
(Tehran Polytechnic)

Electrical Engineering Department

MSc Thesis

Title

Simultaneous optimization of energy consumption and train performances in Electric Railway Systems

By

Mohammad Hossein Bigharaz

Supervisors

Dr. Ahmad Afshar

Dr. Amir Abolfazl Suratgar

January & 2014

Lixing Yang

Shaofeng Lu

Diesel Multiple-Unit

Dynamic Programming

Ding Yong

Rongfang Liu, Iakov M.Golovitcher

Contact Wire

کتنری (Catenary) یک هادی برای تامین جریان پانتوگراف است که بوسیله تعدادی آویز (Droppper) به سیم جریان (Contact Wire) مرتبط می‌شود.

Current Source Inverter

Gate Turned Off

Voltage Source Inverter

Insulated Gate Bipolar Transistor

Regenerative Energy

Regenerative Braking

pantograph

Multi-Objective Problem

stochastic

deterministic

cross-over

mutation

recombination

Non-dominated Sorting Genetic Algorithm

N. Srinivas and K. Deb

Kalyanmoy Deb

Simulated Binary Cross-Over

Multi-Objective Particle Swarm Optimization

Coello Coello

Particle Swarm Optimization

Eberhart and Kennedy

Personal Best

Global best

Boltzman

Tractive Effort

Adhesion

Davis

Rotary Allowance

Lomonossov

Motoring

Cruising

Coasting

Braking

Critical Braking Distance

Roeckle

Reinke and Vardy

Automatic Train Protection

Driver Assistant System

Automatic Train Operation

feasible

Diversity

Smoothness

Dynamic Programming

Genetic Algorithm

Ant Colony Optimization

Driver Assistant System

Automatic Train Protection

Catenary

Rail

Feeder

Autotransformator

Scott

Shunt Reactor

Static Var Compensator

Alper Terciyanli

Zhu Guiping

Chi Median